区域林草碳汇项目估算监测技术规范

黑龙江省林学会  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

ICS 65.020.01

CCS B 60

T/HLJSLXH

团体标准

T/HLJSLXHXXX-XXXX

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位： 黑龙江省生态研究所，黑龙江省林业技术服务中心、黑龙江省林业科学研究所、黑龙江省森林保护研究所。

本文件主要起草人：李云红、孟瑶、贾丹、宋蕾、宋佳庚、吕衍军、刘玉龙、陈瑶、王琪瑶、魏金玲、朱万才、魏云敏、王帅、张鹤东、戚福坤、赵雯。

本文件为首次发布。

## 区域林草碳汇项目估算监测技术规范

## 1  范围

  - 本文件规定了黑龙江省林草碳汇项目估算监测的术语和定义、碳库确定、计量监测、碳储量和碳变化、监测要求等相关要求。

  - 本文件适用于黑龙江省林草碳汇项目（森林经营、造林）估算监测工作。

## 2 规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 26424-2010  森林资源规划设计调查技术规程

  - GB/T 38590-2020  森林资源连续清查技术规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

造林 forestation

在不符合森林定义的规划造林地上，通过人工措施营建或恢复森林的过程。

3.2

碳汇 carbon sink

吸收并储存大气中温室气体或温室气体前体的过程、活动和机制，本标准特指温室气体清除量。

3.3

碳汇计量 carbon sink accounting

本标准特指在一定时段和地理边界内，对拟议项目碳汇量，遵循一定的准则进行量化的过程。

3.4

碳汇监测 carbon sink monitoring

运用规范的程序和科学的方法，获取拟议项目碳汇计量所需参数和数据的过程。

3.5

项目活动 project activity

在确定的地理边界范围内，为产生符合碳市场要求的核证减排量，而开展的有特殊措施要求的林草经营活动。

3.6

基线情景 baseline scenario

在项目所在地区的技术条件、融资能力、资源条件和政策法规情况下，能合理地代表没有拟议的造林、经营项目活动时的土地利用方式。

3.7

项目情景 project scenario

在实施拟议的造林、经营项目活动下，项目活动边界内拟采取的经营方式、林分结构状况的未来变化情况。

3.8

项目活动边界 project boundary

实施拟议项目的空间地理范围。

3.9

碳库 carbon pool

生态系统中碳储存的形式或场所，包括地上生物质、地下生物质、枯落物、枯死木、土壤有机碳和木（竹）产品。

3.10

碳储量 carbon stock

一定面积植物体和一定深度沉积物中有机碳总量，单位为质量单位。

3.11

地上生物量 above-ground biomass

地表以上以植物干重表示单位面积的所有活体植物的重量，包括茎干、桩、枝、皮、叶、花、果和繁殖体等。

3.12

地下生物量 below-ground biomass

地表以下以植物干重表示单位面积的所有活体植物的重量，包括根状茎、直根和须根，通常不包括难以从土壤有机成分或枯落物中区分 出来的直径≤2 mm的细根。

3.13

枯落物 litter

枯落物是土壤层以上，直径≤5cm、处于不同分解状态的所有死有机质，包括凋落物、腐殖质，以及难以从地下生物质区分出来的细根。

3.14

枯死木 deadwood

枯落物以外的所有非活体生物量，包括枯立木、枯倒木以及直径＞5 cm的枯枝、死根和树桩。

3.15

死有机物质 dead organic matter

枯死木和枯落物的总和。

3.16

土壤有机碳 soil organic carbon

一定深度内（通常为30 cm）矿质土和有机土（包括泥炭土）中的有机碳，包括难以从地下生物质中区分出来的直径≤2 mm的细根。

3.17

木产品 harvested wood products

由项目产生的、从项目边界内移出的木材加工而成，在项目计入期结束后仍然在用或进入到垃圾填埋的木制产品。

3.18

碳排放 carbon emission

由开展拟议的碳汇项目引发的在项目活动边界之内的、可测量的温室气体排放的增加量。

3.19

碳泄漏 carbon leakage

由开展拟议的碳汇项目引发的在项目活动边界之外的、可测量的温室气体排放的增加量。

3.20

计入期 crediting period

项目情景相对于基线情景产生额外的温室气体减排量的计算时间周期。

3.21

项目减排量 actual net GHGs removal by sinks

项目活动引起的净碳汇变化量，即项目碳汇量减去基线碳汇量，再减去泄漏量。

## 4 原则

4.1 透明性

碳计量监测时采用的活动水平数据和参数以及确定方法都应公开透明且易于获取。经营活动过程记录和监测期间收集的所有数据都应以电子版和纸质方式存档，直到计入期结束后至少2 a，以保证项目产生的减排量可追溯和核证。

4.2 确定性

应采取必要措施，提高碳计量和监测的精度和准确性，降低不确定性。活动水平数据的获取或参数的选择应确保项目减排量不被高估。

4.3 成本有效性

碳计量监测既要考虑精度，同时还要综合考虑技术成本，在碳库选择和计量监测方法选择时，应保证简便可行，利于操作。

## 5项目边界、计入期、碳库和温室气体排放源选择

5.1 项目边界

项目边界可采用下述方法之一确定：

a） 利用北斗卫星导航系统（BDS）、全球定位系统（GPS）等卫星定位系统，直接测定项目地块边界的拐点坐标，单点定位误差不超过±5 m；

b） 利用空间分辨率不低于5 m 的地理空间数据（如卫星遥感影像、航拍影像等）、林草资源“一张图”、造林作业设计等，在地理信息系统（GIS）辅助下直接读取项目地块的边界坐标。

5.2 计入期

项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限，从项目业主申请登记的项目减排量的产生时间开始， 最短时间不低于 20 年，最长不超过 40 年。项目计入期须在项目寿命期限范围之内。

项目寿命期限应在项目业主对项目边界内土地的所有权（或使用权）或项目边界内林木的所有权（或经营权）的有效期限之内。项目寿命期限的开始时间即项目边界内首次实施整地、播种或植苗的项目开工日期。

5.3 碳库选择

项目边界内选择或不选择的碳库如表 1 所示。

表 1  碳库的选择

| 情景 | 碳库 | 造林项目 |  | 森林经营项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否 选择 | 理由 | 是否 选择 | 理由 |
| 基准线情景 | 地上生物质 | 否 | 在计算项目清除量时扣除 | 是 | 项目活动影响的主要碳库 |
|  | 地下生物质 |  |  | 是 | 项目活动影响的主要碳库 |
|  | 枯死木 | 否 | 根据适用条件，该碳库的清除量所占比例小，忽略不计 | 是或否 | 与基线情景相比该碳库可能会增加或降低。如果与基线情景 相比该碳库不会降低，根据成本有效性原则可以忽略该碳库。 |
|  | 枯落物 |  |  | 是或否 | 与基线情景相比该碳库可能会增加或降低。如果与基线情景 相比该碳库不会降低，根据成本有效性原则可以忽略该碳库。 |
|  | 土壤有机碳 | 否 | 根据适用条件，土地处于稳定或退化状态，忽略不计 | 否 | 基于保守性和成本有效性原则，可以忽略该碳库。 |
|  | 木产品 | 否 | 根据适用条件，该碳库的清除量所占比例小，忽略不计 | 是或否 | 根据本方法学的适用条件，与基线情景相比该碳库会增加， 但项目参与方也可保守地选择不考虑该碳库。 |
| 项目情景 | 地上生物质 | 是 | 主要碳库 | 是 | 主要碳库 |
|  | 地下生物质 |  |  |  |  |
|  | 枯死木 | 是或否 | 相比基准线情景，造林项目通常会增加枯死木碳储量；如果项目存在移除枯死木的情形，基于保守性原则不选择该碳库 | 是或否 | 与基线情景相比该碳库可能会增加或降低。如果与基线情景 相比该碳库不会降低，根据成本有效性原则可以忽略该碳库。 |
|  | 枯落物 | 是或否 | 相比基准线情景，造林项目通常会增加枯落物碳储量；如果项目存在移除枯落物的情形，基于保守性原则不选择该碳库 | 是或否 | 与基线情景相比该碳库可能会增加或降低。如果与基线情景 相比该碳库不会降低，根据成本有效性原则可以忽略该碳库。 |
|  | 土壤有机碳 | 是 | 造林项目会引起土壤有机碳储量发生变化 | 否 | 基于保守性和成本有效性原则，可以忽略该碳库。 |
|  | 木产品 | 否 | 按照保守性原则，忽略不计 | 是或否 | 根据本方法学的适用条件，与基线情景相比该碳库会增加， 但项目参与方也可保守地选择不考虑该碳库。 |

5.4温室气体排放源选择

项目边界内选择或不选择的温室气体排放源与种类如表 2 所示。

表 2  温室气体排放源的选择

| 情景 | 温室气体 排放源 | 温室气体 种类 | 是否选择 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线 情景 | 火灾或人为火烧 | CO2、CH4 和N2O | 否 | 按照保守性原则，忽略不计 |
|  | 使用车辆、机械设备 等过程中化石燃料燃 烧产生的排放 |  |  |  |
|  | 使用石灰、污泥施肥 过程中产生的排放 |  |  |  |
| 项目 情景 | 火灾或人为火烧 | CO2 | 否 | 生物质燃烧导致的 CO2 排放已在碳储量 变化中考虑 |
|  |  | CH4 和 N2O | 是 | 在项目设计阶段计为 0；如果项目计入期 内发生森林火灾或人为的火烧活动，则 必须选择该排放源 |
|  | 使用车辆、机械设备 等过程中化石燃料燃 烧产生的排放 | CO2 、CH4 和N2O | 否 | 相对于基准线情景，排放量的变化量不 显著，忽略不计 |
|  | 使用石灰、污泥施肥 过程中产生的排放 |  |  |  |

- 6 项目减排量核算方法

6.1基线情景确定

本文件规定的林草碳汇项目基准线情景为：维持项目开始前的土地利用与管理方式。

6.2 额外性论证

如果类似的森林经营活动确实存在，而拟议的项目活动和类似活动不存在本质区别，那么拟议的项目活动就不具有额外性；

如果拟议的项目活动不属于普遍性做法，则拟议的项目活动不是基线情景，因而具有额外性。

6.3基线碳层划分

森林经营项目基线碳层划分依据为：

a） 项目活动边界内现有森林类型；

b） 森林林分结构状况（如郁闭度、年龄结构等）；

c） 森林现有经营措施及强度。

6.4 项目碳层划分

6.4.1森林经营项目

碳层划分依据为：

a） 项目活动边界内现有森林类型；

b） 森林林分结构状况（如郁闭度、年龄结构等）；

c） 拟实施的森林经营措施类型；

d） 拟实施的项目作业时间。

6.4.2造林项目

碳层划分依据为：

a） 项目边界内土地在造林前的立地条件（如土壤类型、坡度坡向、海拔等）；

b） 拟实施的项目造林时间、造林树种、造林密度等。

6.5 基线清除量计算

6.5.1森林经营项目

基线碳汇量是在没有拟议项目活动的情况下，项目边界内所有碳库中碳储量的变化之和。本文件主要考虑基线林木生物量、枯死木、枯落物和木质林产品碳库的碳储量变化，不考虑基线土壤有机质碳库、林下灌木等的碳储量变化。基于保守性原则，也不考虑基线情景下火灾引起的生物质燃烧造成的温室气体排放。计算方法如下：

ΔCBSL,t=ΔCTREE_BSL,t+ΔCDW_BSL,t+ΔCLI_BSL,t+ΔCHWP_BSL,t…………………………(1)

式中：

ΔCBSL,t      ——第 t 年的基准线清除量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCTREE_BSL,t ——第 t 年时，项目边界内基线林木生物质碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCDW_BSL,t  ——第 t 年时，项目边界内基线枯死木生物质碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCLI_BSL,t     ——第 t 年时，项目边界内基线枯落物生物质碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCHWP_BSL,t ——第 t 年时，项目边界内基线木产品碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

6.5.2造林项目

基准线情景下原有植被的生物质碳储量变化量在项目清除量的计算中给予考虑。根据表1和表2，项目开始后第t年的基线清除量为0，即：

ΔCBSL,t=0 …………………………(2)

式中：

ΔCBSL,t ——项目第 t 年的基线清除量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

t     ——自项目开始以来的年数， t=1, 2, 3…… ，无量纲。

6.6 项目清除量计算

项目开始后第 t 年的项目清除量按照公式（3）计算：

ΔCPROJ,t=ΔCBiomass_PROJ,t+ΔCDOM_PROJ,t+ΔSOC_PROJ-GHGPROJ,t-ΔCBiomass_PE,t…………………………(3)

式中：

ΔCPROJ,t      ——项目第 t 年的项目清除量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCBiomass_PROJ,t  ——项目第 t 年的生物质碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCDOM_PROJ,t  ——项目第 t 年的死有机质碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔSOC_PROJ   ——项目第 t 年的土壤有机碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

GHGPROJ,t    ——项目第 t 年因火烧引起的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCBiomass_PE,t ——项目第 t 年原有植被的生物质碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

t        ——自项目开始以来的年数， t=1, 2, 3…… ，无量纲。

在项目设计阶段，火烧引起的温室气体排放通常无法预料，因此项目情景下火烧引起的温室气体排放量计为 0。在项目实施阶段，通过监测项目边界内实际火烧发生情况，计算项目温室气体排放量。

6.7 项目减排量核算

项目开始后第 t 年的项目减排量按照公式（4）核算：

CDRt=ΔCPROJ,t-ΔCBSL,t-LKt…………………………(4)

式中：

CDRt    ——项目第 t 年的项目减排量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCPROJ,t ——项目第 t 年的项目清除量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

ΔCBSL,t  ——项目第 t 年的基线清除量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；

LKt      ——项目第 t 年的泄漏量，单位为吨二氧化碳当量每年（tCO2e ·a- 1）；根据适用条件，LKt=0；

t     ——自项目开始以来的年数， t=1, 2, 3…… ，无量纲。

- 7 监测方法

7.1 参数和数据

7.1.1 项目设计阶段确定的参数和数据

项目设计阶段需确定的参数和数据见表3。

表 3  项目设计阶段需确定的参数和数据表

| 数据/参数名称 | 数据用途 |
| --- | --- |
| Ai,j,t（第 t 年时，第 i 项目碳层树种j 的森林面积） | 用于预估项目清除量 |
| CF（生物量含碳率） | 用于将生物量转换为生物质碳储量 |
| RSR（乔木或灌木的地下生物量占地上生物量的比例） | 用于利用地上生物量计算地下生物量 |
| f(DBH, H)（单株乔木全株（或地上）生物量与胸径和（或） 树高的相关方程） | 用于利用胸径和树高计算乔木林单株生物量 |
| f(VAF,t )（乔木林单位面积全林（或地上）生物量与蓄积量的相关方程） | 用于利用单位面积蓄积量计算乔木林全林（或地上）生物量 |
| f(AgeAF,t )（乔木林单位面积蓄积量与林龄的相关方程） | 用于利用单位面积蓄积量计算乔木林全林生物量 |
| BCEF（乔木林生物量转换与扩展因子，即全林（或地上）生物量与蓄积量的比值） | 用于将乔木林蓄积量转化为全林生物量或地上生物量 |
| BEF（乔木林生物量扩展因子，即地上生物量与树干生物量的比值） | 用于将乔木林树干生物量转化为地上生物量 |
| SVD（乔木树种的基本木材密度，即单位体积木材的干物质重量） | 用于将林木蓄积量转换为树干生物量 |
| fv (DBH, H)（乔木单株材积与树高和（或）胸径的相关方程） | 用于计算乔木林单位面积全林生物量 |
| AGB SF（灌木林成熟稳定时的单位面积地上生物量） | 用于计算灌木林地上生物量 |
| fSF (x1, x2, x3 … … )（灌木单株生物量与灌木测树因子（如基径、灌高、冠幅、灌径等）的相关方程） | 用于计算灌木林地上生物量、地下生物量和全林生物量 |
| DFLI（枯落物生物量与森林地上生物量的比例） | 用于计算枯落物生物量 |
| DFDW（枯死木生物量与森林地上生物量的比例） | 用于计算枯死木生物量 |
| δSOC（造林后土壤有机碳密度平均年变化率） | 用于计算土壤有机碳储量变化 |

7.1.2 项目实施阶段确定的参数和数据

项目实施阶段需野外测定的参数和数据见表4。

表4  项目实施阶段需确定的参数和数据表

| 数据/参数名称 | 数据用途 |
| --- | --- |
| Ai,j,t（第 t 年时，第 i 项目碳层树种j 的森林面积） | 用于计算项目清除量 |
| DBH（乔木的胸径） | 用于计算监测样地的单位面积生物量 |
| H（乔木、灌木的高度） | 用于计算监测样地的单位面积生物量 |
| CCSF,t（第 t 年时，灌木林覆盖度，用小数表示（例如覆盖度 10%记为 0.10）） | 用于计算监测样地的单位面积生物量 |
| A BURN,i,t（第 t 年时，第 i 项目碳层发生燃烧的面积） | 用于计算火烧引起的温室气体排放量 |
| R BURN,i,t（第 t 年时，第 i 项目碳层烧除的病原疫木的数量占比） | 用于计算火烧引起的温室气体排放量 |

7.2 项目实施及监测的数据管理要求

7.2.1 一般要求

项目业主应采取以下措施， 确保监测参数和数据的质量：

a） 遵循项目设计阶段确定的数据监测程序与方法要求，制定详细的监测方案；

b） 建立可信且透明的内部管理制度和质量保障体系，包括但不限于可靠的外业测定、外业测定的互检互核、内业数据的输入、计算和核实等；

c） 明确负责部门及其职责、具体工作要求、数据管理程序、工作时间节点等；

d） 指定专职人员负责项目边界、项目实施情况、测树因子、火烧等数据的监测、收集、记录和交叉核对。

7.2.2 项目边界监测要求

a） 在项目设计阶段，项目业主须明确项目计划造林的地块边界，并提供所有项目地块边界的矢量数据文件。 在项目实施阶段，项目业主须测量项目实际造林的地块边界。

b） 在计入期内，项目业主须根据监测方案对项目边界进行监测，检查项目实际边界是否与项目设计文件一致。如果实际边界位于项目设计文件描述的边界之外，则边界以项目设计文件为准；如果实际边界位于项目设计文件描述的边界之内，则以实际边界为准，并提供新的项目边界矢量数据文件。

c） 如果项目边界发生任何变化，例如土地利用类型发生变化，应测定被征占地块的地理坐标和面积，将这部分地块调出项目边界，并在后续减排量核算报告中予以说明，之后不再纳入项目边界。

7.2.3 项目实施情况监测要求

项目实施阶段，主要监测和记录项目边界内所发生的造林、经营、管护以及与温室气体排放有关项目活动的实施情况，并判断是否与项目设计文件及监测方案一致。主要内容包括：

a） 造林活动：造林时间、造林地块、造林树种、造林密度、苗木成活率和保存率、整地清林方式等；

b） 经营活动：经营时间、经营方式、经营强度等；

c） 管护活动： 巡护、补植、采伐、有害生物防治和森林火灾预防措施等；

d） 项目边界内自然灾害（如火灾、病虫害、台风、干旱等）和人为干扰（如土地利用变化等） 的发生情况（如时间、地点、面积、边界、损害强度等）。

7.2.4 项目碳层划分要求

项目实施阶段，如果项目边界内出现下述情形之一，项目业主须在每次监测前对上一次划分的碳层进行调整：

a） 项目实际活动与项目设计文件不一致，并影响了项目碳层内的均一性，如造林时间、树种选择、造林面积以及边界等发生变化；

b） 因自然因素（如立地条件、火灾、病虫害等）或人为干扰（如火烧、采伐等）导致碳层内的变异性增加；

c） 因土地利用类型变化等造成碳层边界发生变化。

若上一次监测发现，两个或多个碳层具有相近的碳储量及变化，则可将这些不同的碳层合并成一个碳层， 以降低监测工作量。

7.2.5 抽样设计要求

本文件要求对项目生物质碳储量进行抽样监测，监测应达到 90%可靠性水平下 90%的精度要求。项目业主须按照附录 E步骤计算获得抽样监测所需的样地数量及在各碳层中的分布。

7.2.6 样地设置要求

项目生物质碳储量的变化可采用固定样地连续监测。采用随机起点、系统布点的方法设置样地。

7.2.7  监测频率与时间要求

项目业主应在项目设计阶段确定固定样地监测频率，一般每 5年至少监测一次。首次监测时间不早于项目申请登记时间。

7.2.8  项目生物质碳储量监测与计算要求

项目业主通过在项目样地监测得到的平均单位面积年生物质碳储量，计算项目边界内生物质碳储量的年变化量。

7.2.9  数据精度控制与校正要求

基于样地的生物质碳储量的抽样调查，要求达到 90%可靠性水平下 90% 的精度要求。如果测定精度低于该值，项目业主可通过增加样地数量进行补测，从而使测定结果达到精度要求；或选择扣减一定比例清除量的方式进行校正。

ΔCBiomass PROJ,t  = ΔCBiomass,t  × (1 − DR)…………………………(5)

式中：

ΔCBiomass PROJ,t ——校正后第 t 年的项目生物质碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e ·a- 1）；

ΔCBiomass,t    ——监测的第 t 年的项目生物质碳储量变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e ·a- 1）；

DR         ——扣减率，单位为百分比（%）；

t            ——自项目开始以来的年数， t=1, 2, 3…… ，无量纲。

扣减率见表5  。

表5  样地监测生物质碳储量变化量的扣减率

| 不确定性 | 扣减率（DR） |
| --- | --- |
| 小于或等于 10% | 0% |
| 大于 10%但小于或等于 20% | 6% |
| 大于 20%但小于或等于 30% | 11% |
| 大于 30% | 须增加样地数量，直至测定结果达到精度要求 |

7.2.10  项目火烧排放监测和计算要求

7.2.10.1   项目业主须详细记录项目边界内每一次森林火灾发生的时间、面积、地理边界等信息，根据火烧前最近一次核查确定的单位面积生物量，计算项目边界内由于森林火灾燃烧地上生物质和死有机质所引起的温室气体排放量。

7.2.10.2   如果发生有计划的人为清除病原疫木引起的火烧，项目业主须在伐前监测各样地内病原疫木的树种、胸径、树高、数量等，计算清除的病原疫木的生物质碳储量，进而计算人为火烧引起的温室气体排放量。

7.2.11  数据管理与归档要求

7.2.11.1   对于收集到的监测数据，项目业主应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，妥善保管监测数据、原始记录（植被调查、生态综合调查数据）、证明材料（权属证明文件、土地合格性证明） 相关的书面文件等。原始记录和台账应明确数据来源、数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。

7.2.11.2   项目监测的所有数据均应进行电子存档，在该温室气体自愿减排项目最后一期减排量登记后至少保存 10 年，确保相关数据可被追溯。

- 附录A

- （资料性附录）

森林生物质碳储量变化计算方法

森林生物质碳储量变化的计算

本文件采用“储量变化法”计算项目边界内的森林生物质碳储量在一段时期内的年均变化量：

ΔCBiomass,t=CBiomass,t2−CBiomass,t1t2−t1×4412                           （A.1）

式中：

| ΔCBiomass,t | — | 项目开始第 t 年的森林生物质碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e·a-1）； |
| --- | --- | --- |
| CBiomass,t1 | — | 第t1年时，森林生物质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| CBiomass,t2 | — | 第t2年时，森林生物质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| 44/12 | — | 二氧化碳与碳的相对分子质量之比，无量纲； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲； |
| t1,t2 | — | 项目开始后的第t1年和第t2年，单位为年（a），且 t1≤t≤t2。 |

森林生物质碳储量变化的计算

首先分别计算各碳层内各树种的全林生物质碳储量。当无法直接计算全林生物质碳储量时，可选择分别计算各碳层内各树种的地上和地下生物质碳储量，然后加总得到全林生物质碳储量：

CBiomass,t=ijAi,j,t×BTotal,i,j,t×CFTotal,i,j                （A.2）

式中：

| CBiomass,t | — | 第 t 年时，森林生物质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| --- | --- | --- |
| Ai,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的森林面积，单位为公顷（hm2）； |
| BTotal,i,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| CFTotal,i,j | — | 第 i 项目碳层树种 j 的全林生物量含碳率，单位为吨碳每吨t C·(t d.m.)-1）； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |
| j | — | 树种，j=1, 2, 3……，无量纲； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲。 |

乔木林生物量的计算

推荐优先使用生物量方程法，其次为生物量转换因子法。在项目实施阶段，每次监测和核算均

须使用同一类方法，以保证项目减排量核算结果的可比性。

生物量方程法

在项目设计阶段，采用乔木林全林（或地上）生物量与单位面积蓄积量的相关方程（表 A.3）计算乔木林全林（或地上）生物量。其中，乔木林单位面积蓄积量采用单位面积蓄积量与林龄的相关方程（表 A.11）计算：

BTotal,AF,t=f(VAF,t)                                  （A.3）

VAF,t=f（AgeAF,t）                               （A.4）

式中：

| BTotal,AF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| f（VAF） | — | 乔木林单位面积全林（或地上）生物量与单位面积蓄积量的相关方程，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| f（AgeAF） | — | 乔木林单位面积蓄积量与林龄的相关方程，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）； |
| VAF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）； |
| AgeAF,t | — | 第 t 年时，乔木林的林龄，无量纲。 |

如果采用通过地上生物量计算地下生物量的方法，在得到乔木林地上生物量后，利用乔木林地下生物量与地上生物量的比值计算乔木林地下生物量，并加和得到乔木林全林生物量。

BGBAF=AGBAF×RSRAF                               （A.5）

BTotal,AF=AGBAF+BGBAF                                （A.6）

式中：

| BTotal,AF | — | 乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| AGBAF | — | 乔木林单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| BGBAF | — | 乔木林单位面积地下生物量，单位为吨每公顷（m3·hm-2）； |
| RSRAF | — | 乔木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲。 |

在项目实施阶段，须使用单株林木的全株（地上或地下）生物量（表 A.1）与林木胸径和（或）树高的相关方程，再根据单位面积林木数量，计算乔木林全林生物量。

BTotal,AF,i,t=j[f(DBHAF,i,j,t,HAF,i,j,t)×Ni,j,t]×10−3                （A.7）

BTotal,AF,t=iBTotal,AF,i,t                                  （A.8）

式中：

| BTotal,AF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| BTotal,AF,i,t | — | 第 t年时，第 i项目碳层乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| f(DBHAF,HAF) | — | 乔木全株（或地上）生物量与胸径（单位为厘米，cm）和（或）树高（单位为米，m）的相关方程（单位为千克每株，kg d.m.·stem-1）； |
| DBHAF,i,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层乔木林第 j 树种的平均胸径，单位为厘米（cm）； |
| HAF,i,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层乔木林第 j 树种的平均树高，单位为米（m）； |
| j | — | 树种，j=1, 2, 3……，无量纲； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |
| Ni,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层乔木林树种 j 的单位面积株数，单位为株每公顷（stem·hm-2）； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲； |
| 10−3 | — | 将千克转换为吨的常数。 |

生物量转换因子法

首先选择利用生物量转换与扩展因子法，将乔木蓄积量（或单株材积）转换为乔木林（或单木）的全林（或地上）生物量。若计算的是全林生物量，则利用表 A.3 提供的全林生物量方程计算。若计算的是地上生物量，则利用乔木林地下生物量与地上生物量的比值转化为乔木林全林生物量，见公式（A.9）公式（A.10）和公式（A.11）：

BTotal,AF,t=VAF,t×BCEF×(1+RSRAF)                   （A.9）

BTotal,AF,t=js[vj,s,t×BCEFj×(1+RSRAF,j)]/AAF,t         （A.10）

vj,s,t=fv(DBHj,s,t,Hj,s,t)                           （A.11）

式中：

| BTotal,AF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| VAF,t | — | 第 t 年时，乔木林的单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）； |
| vj,s,t | — | 第 t 年时，乔木林内树种 j 第 s 株树的立木材积，单位为立方米（m3·stem-1）； |
| BCEF | — | 基于林分的乔木林地上生物量转换与扩展因子，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）； |
| BCEFj | — | 基于单木的乔木林树种 j的地上生物量转换与扩展因子，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）； |
| RSRAF | — | 基于林分的乔木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲； |
| RSRAF,j | — | 基于单木的乔木林树种 j的地下生物量与地上生物量的比值，无量纲； |
| AAF,t | — | 第 t 年时，乔木林面积，单位为公顷（hm2）； |
| fv(DBHj,Hj) | — | 乔木林内树种j的单株立木材积方程，单位为立方米（m3），见表 A.2； |
| j | — | 树种，j=1, 2, 3……，无量纲； |
| s | — | 乔木林内树种 j 的单木，s=1, 2, 3……，单位为株（stem）； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲； |

其次，可利用基本木材密度（表 A.10）和生物量扩展因子（表 A.7）将乔木林蓄积量转化为乔木林地上生物量，再利用乔木林地下生物量与地上生物量的比值计算全林生物量:

BTotal,AF,t=AGBAF,t×(1+RSRAF)                   （A.12）

AGBAF,t=VAF,t×SVD×BEF                      （A.13）

式中：

| BTotal,AF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| VAF,t | — | 第 t 年时，乔木林的单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）； |
| RSRAF | — | 基于林分的乔木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲； |
| AGBAF,t | — | 第 t 年时，乔木林单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| SVD | — | 乔木林的基本木材密度，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）； |
| BEF | — | 乔木林的生物量扩展因子，是地上生物量与树干生物量的比值，无量纲； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲； |

在项目设计阶段可采用乔木林单位面积蓄积量随林龄变化的模型（表 A.11）计算从项目开始以来逐年的单位面积蓄积量（公式 A.7）。在项目实施阶段则须通过监测乔木林密度、平均树高和（或）胸径等来计算单位面积蓄积量。

灌木林单位面积生物量的计算

灌木林单位面积生物量计算方法，可按照下列方法的优先顺序进行选择。在项目实施阶段，每次监测和核算均须使用同一类方法，以保证项目减排量核算结果的可比性。

生物量方程法

通过构建灌木林单株全株生物量、地上（或地上部各器官）或地下生物量与灌木测树因子（如基径、灌高、冠幅等）的相关方程，再结合单位面积灌木株数进行计算。在选择生物量方程时，优先选择全株生物量方程，其次选择地上和地下生物量方程（表 A.16 和表A.17）。

BTotal,SF=jpfSF,j,p(x1,x2,x3……)×Nj×10−3         （A.14）

式中：

| BTotal,SF | — | 灌木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| fSF,j,p(x1,x2,x3……) | — | 灌木林中第 j类灌木器官 p的生物量与测树因子（x1, x2, x3……，如基径、灌高、冠幅等）的相关方程，单位为千克每株（kg d.m.·stem-1）； |
| Nj | — | 灌木林中第 j类灌木的单位面积株数，单位为株每公顷（stem·hm-2）； |
| j | — | 灌木种类，j=1, 2, 3……，无量纲； |
| p | — | 灌木的器官，可分为叶、枝、茎、根等；也可分为 地上与地下部分；也可是全株，无量纲； |
| 10−3 | — | 将千克转换为吨的常数。 |

缺省值法

对于灌木造林，当灌木盖度<0.05 时，灌木生物量可忽略不计，计为 0。当灌木盖度≥0.05 时，按照下列方式计算：

BTotal,SF,t=AGBSF×CCSF,t×(1+RSRSF)               （A.15）

式中：

| BTotal,SF,t | — | 第 t 年时，灌木林单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| AGBSF | — | 灌木林成熟稳定时的平均单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2），见表 A.9； |
| CCSF,t | — | 第 t 年时，灌木林盖度，用小数表示（例如盖度 10%记为0.10），无量纲； |
| RSRSF | — | 基于林分的灌木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲，见表 A.9。 |

生物量模型与参数

表A.1 主要乔木林树种单株生物量与胸径或树高的相关方程

| 树种（组） | 器官 | 胸径范围 | 一元模型 |  |  | 二元模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 模型参数 |  | R2 | 模型参数 |  |  | R2 |
|  |  |  | a | b |  | a | b | c |  |
| 落叶松 | 地上 | DBH≥5cm | 0.11270 | 2.39582 | 0.96 | 0.06848 | 2.01549 | 0.5915 | 0.97 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.18254 | 2.09620 |  | 0.14583 | 1.54581 | 0.5915 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.04258 | 2.37053 | 0.94 | 0.04441 | 2.40255 | -0.0498 | 0.94 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.01671 | 2.95176 |  | 0.01632 | 3.02446 | -0.0498 |  |
| 云杉 | 地上 | DBH≥5cm | 0.09307 | 2.43215 | 0.97 | 0.08070 | 2.25957 | 0.2566 | 0.98 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.13695 | 2.19211 |  | 0.12976 | 1.96448 | 0.2566 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.02072 | 2.47431 | 0.81 | 0.02513 | 2.70802 | -0.3475 | 0.80 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.77534 | 1.65434 |  | 0.08751 | 1.93277 | -0.3475 |  |
| 冷杉 | 地上 | DBH≥5cm | 0.09088 | 2.41762 | 0.95 | 0.06945 | 2.05753 | 0.5084 | 0.96 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.14035 | 2.14761 |  | 0.12545 | 1.69012 | 0.5084 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.02608 | 2.30198 | 0.81 | 0.03118 | 2.54141 | -0.3380 | 0.82 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.02230 | 2.39904 |  | 0.02516 | 2.67482 | -0.3380 |  |
| 栎树 | 地上 | DBH≥5cm | 0.09135 | 2.48954 | 0.92 | 0.06149 | 2.14380 | 0.5839 | 0.95 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.11963 | 2.32194 |  | 0.10918 | 1.78705 | 0.5839 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.04588 | 2.30079 | 0.81 | 0.05183 | 2.40723 | -0.1797 | 0.80 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.08646 | 1.90705 |  | 0.29352 | 1.32981 | -0.1797 |  |
| 白桦 | 地上 | DBH≥5cm | 0.10298 | 2.44022 | 0.94 | 0.06807 | 2.10850 | 0.5202 | 0.96 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.14305 | 2.23603 |  | 0.10408 | 1.84470 | 0.5202 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.05511 | 2.25464 | 0.81 | 0.04409 | 2.07591 | 0.2803 | 0.79 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.05612 | 2.24334 |  | 0.04729 | 2.03242 | 0.2803 |  |
| 其他 桦树 | 地上 | DBH≥5cm | 0.09588 | 2.42564 | 0.92 | 0.06338 | 2.10850 | 0.5202 | 0.94 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.13863 | 2.19653 |  | 0.11029 | 1.76426 | 0.5202 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.04916 | 2.24678 | 0.71 | 0.03933 | 2.07591 | 0.2803 | 0.71 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.05998 | 2.12325 |  | 0.05409 | 1.87801 | 0.2803 |  |
| 樟子松 | 地上 | DBH≥5cm | 0.07599 | 2.42539 | 0.94 | 0.05460 | 2.23412 | 0.3478 | 0.94 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.07599 | 2.42539 | 0.94 | 0.17577 | 1.50770 | 0.3478 | 0.94 |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.01281 | 2.50659 | 0.78 | 0.01131 | 2.57232 | -0.0398 | 0.76 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.08105 | 1.36051 | 0.78 | 0.03343 | 1.89875 | -0.0398 | 0.76 |
| 椴树 | 地上 | DBH≥5cm | 0.07111 | 2.45853 | 0.93 | 0.03798 | 2.12825 | 0.6112 | 0.96 |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.02158 | 2.51509 | 0.86 | 0.01671 | 2.70249 | -0.1312 | 0.86 |
| 榆树 | 地上 | DBH≥5cm | 0.18527 | 2.17522 | 0.92 | 0.10266 | 1.98520 | 0.4907 | 0.95 |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.07187 | 2.14011 | 0.87 | 0.04323 | 2.06056 | 0.3372 | 0.91 |
| 山杨 （天然） | 地上 | DBH≥5cm | 0.07357 | 2.49646 | 0.94 | 0.04502 | 2.12223 | 0.5916 | 0.96 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.13307 | 2.12826 |  | 0.08428 | 1.73268 | 0.5916 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.02407 | 2.36207 | 0.92 | 0.02243 | 2.30820 | 0.0852 | 0.92 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.04152 | 2.02344 |  | 0.05776 | 1.72050 | 0.0852 |  |
| 杨树 （人工） | 地上 | DBH≥5cm | 0.09084 | 2.37209 | 0.92 | 0.05559 | 2.00861 | 0.5916 | 0.94 |
|  | 地上 | DBH＜5cm | 0.12638 | 2.16693 |  | 0.09585 | 1.67005 | 0.5916 |  |
|  | 地下 | DBH≥5cm | 0.03389 | 2.24690 | 0.67 | 0.03157 | 2.19458 | 0.0852 | 0.66 |
|  | 地下 | DBH＜5cm | 0.03201 | 2.28221 |  | 0.03961 | 2.05364 | 0.0852 |  |
| 针叶树 | 地上 | 1.0~95.0 | 0.1112 | 2.3689 | 0.926 |  |  |  |  |
|  | 整株 | 1.0~95.0 | 0.1533 | 2.3377 | 0.917 |  |  |  |  |
| 阔叶树 | 地上 | 1.0~150.0 | 0.0622 | 2.5289 | 0.933 |  |  |  |  |
|  | 整株 | 1.0~150.0 | 0.0277 | 2.7518 | 0.944 |  |  |  |  |
| 红松 | 地上 | 1.0~80.0 | 0.1380 | 2.2885 | 0.980 |  |  |  |  |
|  | 整株 | 1.0~80.0 | 0.0380 | 2.7330 | 0.996 |  |  |  |  |
| 注 1：一元模型方程的表达式为M=a·DBHb，二元模型方程的表达式为M=a·DBHb·Hc。其中，M为单株生物量，单位为千克（kg d.m.）；DBH为胸径，单位为厘米（cm）；H 为树高，单位为米（m）；a、b、c 为模型参数；R2为决定系数。 注 2：在造林密度和立地条件等相对一致的情况下，应优先选择基于胸径的一元模型，否则应选择基于胸径和树高的二元模型。本表未包含的树种，可采用文献值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2 主要乔木林树种单株材积与胸径或树高的相关方程

| 树种（组） | 胸径范围 | 一元模型 |  |  | 二元模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模型参数 |  | R2 | 模型参数 |  |  | R2 |
|  |  | a | b |  | a | b | c |  |
| 落叶松 | DBH≥5cm | 0.17694 | 2.43583 | 0.9617 | 0.07669 | 1.80035 | 0.99246 | 0.9878 |
|  | DBH＜5cm | 0.16654 | 2.47616 | 0.9617 | 0.11426 | 1.55262 | 0.99426 | 0.9878 |
| 云杉 | DBH≥5cm | 0.12677 | 2.48937 | 0.9394 | 0.07089 | 1.78562 | 1.04651 | 0.9876 |
|  | DBH＜5cm | 0.16450 | 2.32750 | 0.9394 | 0.13202 | 1.39924 | 1.04651 | 0.9876 |
| 冷杉 | DBH≥5cm | 0.10871 | 2.55115 | 0.9650 | 0.06265 | 1.81341 | 1.04158 | 0.9895 |
|  | DBH＜5cm | 0.20966 | 2.14304 | 0.9650 | 0.16659 | 1.20574 | 1.04158 | 0.9895 |
| 栎树 | DBH≥5cm | 0.11983 | 2.44828 | 0.9100 | 0.06405 | 1.90118 | 0.92394 | 0.9780 |
|  | DBH＜5cm | 0.12070 | 2.44378 | 0.9100 | 0.10443 | 1.59739 | 0.92394 | 0.9780 |
| 白桦 | DBH≥5cm | 0.16415 | 2.40688 | 0.9482 | 0.08077 | 1.83864 | 0.89108 | 0.9797 |
|  | DBH＜5cm | 0.19500 | 2.29987 | 0.9482 | 0.11309 | 1.62952 | 0.89108 | 0.9797 |
| 其他 桦树 | DBH≥5cm | 0.16415 | 2.38190 | 0.8875 | 0.08077 | 1.83864 | 0.89108 | 0.9444 |
|  | DBH＜5cm | 0.31578 | 1.97537 | 0.8875 | 0.21343 | 1.23490 | 0.89108 | 0.9444 |
| 樟子松 | DBH≥5cm | 0.17523 | 2.35785 | 0.8835 | 0.07571 | 1.87223 | 0.88288 | 0.9759 |
|  | DBH＜5cm | 0.20629 | 2.25645 | 0.8835 | 0.19151 | 1.29559 | 0.88288 | 0.9759 |
| 椴树 | DBH≥5cm | 0.17860 | 2.37243 | 0.9403 | 0.07725 | 1.93103 | 0.81681 | 0.9840 |
| 榆树 | DBH≥5cm | 0.25977 | 2.13101 | 0.8719 | 0.09838 | 1.81849 | 0.80712 | 0.9494 |
| 山杨 （天然） | DBH≥5cm | 0.13447 | 2.49461 |  | 0.06124 | 1.89521 | 0.94759 |  |
|  | DBH＜5cm | 0.17698 | 2.32395 | 0.9462 | 0.08515 | 1.69037 | 0.94759 | 0.9830 |
| 杨树 （人工） | DBH≥5cm | 0.12763 | 2.47739 |  | 0.05812 | 1.89521 | 0.94759 |  |
|  | DBH＜5cm | 0.19993 | 2.19851 | 0.9326 | 0.12840 | 1.40268 | 0.94759 | 0.9700 |
| 注 1：一元模型方程的表达式为V=a·DBHb·10-3，二元模型方程的表达式为V=a·DBHb·Hc·10-3。其中，V 为单株材积，单位为立方米（m3）；DBH 为胸径，单位为厘米（cm）；H 为树高，单位为米（m）；a、b、c 为模型参数；R2为决定系数。 注 2：在造林密度和立地条件等相对一致的情况下，应优先选择基于胸径的一元模型，否则应选择基于胸径和树高的二元模型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3 主要乔木树种林分水平全林（或地上）生物量方程与生物量转换与扩展因子

| 森林类型 | a | b | c | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷杉林 | 4.1095 | 0.5976 | 0.8181 | 0.871 |
| 云杉林 | 1.3879 | 0.7168 | 0.7991 | 0.913 |
| 落叶松林 | 0.6986 | 0.8262 | 0.7794 | 0.936 |
| 其他针叶林 | 1.0721 | 0.8303 | 0.8041 | 0.946 |
| 栎类林 | 0.7196 | 1.2948 | 0.7930 | 0.917 |
| 桦树林 | 0.7507 | 1.0118 | 0.7821 | 0.898 |
| 杨树林 | 0.2945 | 0.8978 | 0.8246 | 0.934 |
| 其他软阔类 | 0.3454 | 1.2130 | 0.7880 | 0.933 |
| 其他硬阔类 | 0.6534 | 0.9920 | 0.7954 | 0.897 |
| 针叶混交林 | 3.3612 | 0.8348 | 0.8088 | 0.919 |
| 针阔混交林 | 2.2575 | 0.9560 | 0.7961 | 0.892 |
| 阔叶混交林 | 1.3944 | 1.1086 | 0.7938 | 0.916 |
| 注 1：全林生物量的方程表达式为BTotal =a+b∙V，地上生物量的方程表达式为AGB=c·(a+b∙V)。其中，BTotal为单位面积全林生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）；AGB为单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）。 注 2：全林生物量转换与扩展因子的方程表达式为BCEFTotal =a/V +b，地上生物量转换与扩展因子的方程表达式为BCEFAGB =c∙ (a/V +b)。其中，BCEFTotal 为全林生物量转换与扩展因子，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）；BCEFAGB 为地上生物量转换与扩展因子，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）。V为单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）；a、b、c 为模型参数；R2为决定系数。 |  |  |  |  |

表A.4 主要乔木林树种的生物量扩展因子

| 树种（组） | RSRAF | 树种（组） | RSRAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 落叶松 | 1.416 | 榆树 | 1.671 |
| 赤松 | 1.425 | 柏木 | 1.732 |
| 樟子松 | 1.412 | 桦木 | 1.424 |
| 红松 | 1.510 | 水胡黄 | 1.293 |
| 云杉 | 1.734 | 软阔类 | 1.586 |
| 冷杉 | 1.316 | 硬阔类 | 1.674 |
| 杨树 | 1.446 | 阔叶混 | 1.514 |
| 栎类 | 1.355 | 针叶混 | 1.587 |
| 椴树 | 1.407 | 针阔混 | 1.656 |
| 柳树 | 1.821 | 杂木 | 1.586 |
| 注：BEF 为生物量扩展因子，是地上生物量与树干生物量的比值，无量纲。 |  |  |  |

表A.5 主要乔木林树种的地下生物量与地上生物量的比值

| 树种（组） | 胸径范围 | 一元模型 |  |  | 二元模型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模型参数 |  | 模型参数 |  |  |  |
|  |  | a | b | a |  | b | c |
| 落叶松 | DBH≥5cm | 0.37783 | -0.02529 | 0.64849 |  | 0.38706 | -0.64126 |
|  | DBH＜5cm | 0.09154 | 0.85556 | 0.11192 |  | 1.47865 | -0.64126 |
| 云杉 | DBH≥5cm | 0.22262 | 0.04217 | 0.31139 |  | 0.44844 | -0.60415 |
|  | DBH＜5cm | 0.56614 | -0.53777 | 0.6744 |  | -0.03171 | -0.60415 |
| 冷杉 | DBH≥5cm | 0.28691 | -0.11563 | 0.44902 |  | 0.48388 | -0.84642 |
|  | DBH＜5cm | 0.15892 | 0.25143 | 0.20054 |  | 0.9847 | -0.84642 |
| 栎树 | DBH≥5cm | 0.50224 | -0.18875 | 0.8429 |  | 0.26343 | -0.76364 |
|  | DBH＜5cm | 0.72273 | -0.41489 | 2.68849 |  | -0.45725 | -0.76364 |
| 白桦 | DBH≥5cm | 0.53510 | -0.18558 | 0.64767 |  | -0.03259 | -0.23991 |
|  | DBH＜5cm | 0.39229 | 0.00731 | 0.45432 |  | 0.18772 | -0.23991 |
| 其他 桦树 | DBH≥5cm | 0.51276 | -0.17885 | 0.62063 |  | -0.03259 | -0.23991 |
|  | DBH＜5cm | 0.43263 | -0.07328 | 0.4904 |  | 0.11375 | -0.23991 |
| 樟子松 | DBH≥5cm | 0.17186 | 0.075065 | 0.2181 |  | 0.36695 | -0.44064 |
| 椴树 | DBH≥5cm | 0.30349 | 0.056563 | 0.44003 |  | 0.57424 | -0.74241 |
| 榆树 | DBH≥5cm | 0.3879 | -0.03511 | 0.42112 |  | 0.075352 | -0.15356 |
| 山杨 （天然） | DBH≥5cm | 0.32719 | -0.13439 | 0.49819 |  | 0.18597 | -0.50647 |
|  | DBH＜5cm | 0.31198 | -0.10482 | 0.68533 |  | -0.01218 | -0.50647 |
| 杨树 （人工） | DBH≥5cm | 0.37302 | -0.12519 | 0.56798 |  | 0.18597 | -0.50647 |
|  | DBH＜5cm | 0.25331 | 0.11528 | 0.41324 |  | 0.38359 | -0.50647 |
| 注 1：一元模型方程的表达式为RSRAF=a⋅DBHb，二元模型方程的表达式为RSRAF=a⋅DBHb⋅Hc。其中，RSRAF 为乔木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲；DBH 为胸径，单位为厘米（cm）；H 为树高，单位为米（m）；a、b、c 为模型参数。 注 2：在造林密度和立地条件等相对一致的情况下，应优先选择基于胸径的一元模型，否则应选择基于胸径和树高的二元模型。本表未包含的树种，可采用文献值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表A.6 主要乔木林树种的地下生物量与地上生物量的比值

| 树种（组） | RSRAF | 树种（组） | RSRAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 落叶松 | 0.490 | 榆树 | 0.598 |
| 赤松 | 0.414 | 柏木 | 0.478 |
| 樟子松 | 0.460 | 桦木 | 0.54 |
| 红松 | 0.396 | 水胡黄 | 0.464 |
| 云杉 | 0.342 | 软阔类 | 0.443 |
| 冷杉 | 0.366 | 硬阔类 | 0.598 |
| 杨树 | 0.378 | 阔叶混 | 0.482 |
| 栎类 | 0.676 | 针叶混 | 0.405 |
| 椴树 | 0.420 | 针阔混 | 0.486 |
| 柳树 | 0.443 | 杂木 | 0.515 |
| 注：RSRAF为乔木林地下生物量与地上生物量的比值，无量纲。 |  |  |  |

表A.7 主要乔木林树种的基本木材密度和生物量含碳率

| 森林类型 | SVD | CFTotal |
| --- | --- | --- |
| 落叶松 | 0.490 | 0.521 |
| 赤松 | 0.414 | 0.515 |
| 樟子松 | 0.460 | 0.522 |
| 红松 | 0.396 | 0.511 |
| 云杉 | 0.342 | 0.521 |
| 冷杉 | 0.366 | 0.496 |
| 杨树 | 0.378 | 0.500 |
| 栎类 | 0.676 | 0.500 |
| 柳树 | 0.443 | 0.485 |
| 柏木 | 0.478 | 0.510 |
| 水胡黄 | 0.464 | 0.497 |
| 椴树 | 0.420 | 0.439 |
| 榆树 | 0.598 | 0.497 |
| 桦木 | 0.541 | 0.498 |
| 软阔类 | 0.443 | 0.485 |
| 硬阔类 | 0.598 | 0.497 |
| 阔叶混 | 0.482 | 0.490 |
| 针叶混 | 0.405 | 0.491 |
| 针阔混 | 0.486 | 0.510 |
| 杂木 | 0.515 | 0.483 |
| 注：SVD为基本木材密度，单位为吨每立方米（t d.m.·m-3）；CFTotal 为全树生物量含碳率，单位为吨碳每吨（t C·(t d.m.)-1）。 |  |  |

表A.8 主要乔木林树种（组）单位面积蓄积量随林龄的 Richards 生长方程

| 树种（组） | a | b | c | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落叶松 | 100.921 | 2.176 | 0.072 | 0.739 |
| 其他针叶树 | 284.550 | 1.622 | 0.014 | 0.819 |
| 栎类林 | 171.960 | 2.029 | 0.032 | 0.776 |
| 白桦 | 156.917 | 2.302 | 0.026 | 0.746 |
| 其他阔叶树 | 204.535 | 1.326 | 0.019 | 0.701 |
| 针叶混交类 | 224.047 | 2.311 | 0.031 | 0.814 |
| 针阔混交类 | 236.051 | 1.629 | 0.019 | 0.738 |
| 注：方程表达式为V= a∙ (1−e-c∙Age t)b。其中，V 为单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m3·hm-2）；Aget为林龄，无量纲；a、b、c 为模型参数；R2为决定系数。 |  |  |  |  |

表A.9 主要灌木林的生物量参数

| 指标 | 人工灌木林 | 天然灌木林 |
| --- | --- | --- |
|  | 均值 | 均值 |
| 林分地上生物量（t d.m.·hm-2） | 13.4704 | 8.7383 |
| 林分地下生物量（t d.m.·hm-2） | 6.6772 | 9.3568 |
| 全林生物量（t d.m.·hm-2） | 24.6358 | 17.2700 |
| 林分地下/地上生物量的比值 | 0.6590 | 1.3838 |

- 附录B

- （资料性附录）

森林死有机质碳储量变化计算方法

  - B.1森林死有机质碳储量变化的计算

本文件采用“储量变化法”计算项目边界内的森林死有机质碳储量在一段时期内的年均变化量：

ΔCDOM,t=CDOM,t2−CDOM,t1t2−t1×4412                           （B.1）

式中：

| ΔCDOM,t | — | 项目开始第 t 年的森林生物质碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e·a-1）； |
| --- | --- | --- |
| CDOM,t1 | — | 第t1年时，森林死有机质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| CDOM,t2 | — | 第t2年时，森林死有机质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| 44/12 | — | 二氧化碳与碳的相对分子质量之比，无量纲； |
| t | — | 自项目开始以来的年数，t=1, 2, 3……，无量纲； |
| t1,t2 | — | 项目开始后的第t1年和第t2年，单位为年（a），且 t1≤t≤t2。 |

  - B.2森林死有机质碳储量的计算

森林死有机质包括枯落物和枯死木。下列方法适用于所有森林类型:

CDOM,t=ijAi,j,t×LIi,j,t×CFLI,i,j+DWi,j,t×CFDW,i,j   （B.2）

式中：

| CDOM,t | — | 第 t 年时，森林死有机质碳储量，单位为吨碳（t C）； |
| --- | --- | --- |
| Ai,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的森林面积，单位为公顷（hm2）； |
| LIi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j的单位面积枯落物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| DWi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j的单位面积枯死木量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| CFLI,i,j | — | 第 i 项目碳层树种 j 的枯落物含碳率，单位为吨碳每吨（t C·(t d.m.)-1），缺省值 0.37； |
| CFDW,i,j | — | 第 i 项目碳层树种 j 的枯死木含碳率，单位为吨碳每吨（t C·(t d.m.)-1），缺省值 0.37。 |

  - B.3枯落物量的计算

本文件采用缺省值的方法计算森林枯落物量。首先计算森林单位面积地上生物量，再利用枯落物量与地上生物量的比值，计算单位面积枯落物量：

LIi,j,t=AGBi,j,t×DFLI,i,j                                 （B.3）

式中：

| LIi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的单位面积枯落物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| AGBi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| DFLI,i,j | — | 第 i 项目碳层树种 j的枯落物量与地上生物量的比值，无量纲。 |

  - B.4枯死木量的计算

本文件采用缺省值的方法估计乔木林枯死木量。首先计算乔木林单位面积地上生物量，再利用枯死木量与地上生物量的比值，计算单位面积枯死木量：

DWi,j,t=AGBi,j,t×DFDW,i,j                              （B.4）

式中：

| DWi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的单位面积枯死木量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| --- | --- | --- |
| AGBi,j,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层树种 j 的单位面积地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）； |
| DFDW,i,j | — | 第 i 项目碳层树种 j的枯死木量与地上生物量的比值，无量纲。 |

  - B.5死有机质参数

表B.1 主要乔木林树种的枯落物量与地上生物量的比值（DFLI，%）

| 森林类型 | 适用的林龄范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1—20年 | 21—40年 | ≥41年 |
| 针叶林 | 6.01 | 9.80 | 14.59 |
| 阔叶林 | 7.81 | 7.69 | 7.69 |
| 针阔混 | 8.98 |  |  |

表B.2 主要乔木林的枯死木量与地上生物量的比值（DFDW，%）

| 森林类型 | DFDW |
| --- | --- |
| 针叶林 | 3.36 |
| 阔叶林 | 3.20 |
| 针阔混 | 3.28 |

- 附录C

- （资料性附录）

森林土壤有机碳储量变化计算方法

  - C.1造林项目土壤有机碳储量变化的计算

造林活动由于整地扰动土壤，可能会使项目地块的土壤有机碳储量在整地后发生减少；后期随着林木生长、死亡根系和枯落物返还与分解等，土壤有机碳又会逐渐增加，最终趋于稳定。

由于土壤有机碳储量及其变化的监测成本较高、监测结果的不确定性大，基于保守性原则和成本有效性原则，项目业主须基于以下假设条件对土壤有机碳储量及其变化量进行计算：

a） 整地造林之后 0-5年，项目地块的土壤有机碳含量逐渐下降，从第 6年之后逐渐上升，恢复至整地前的土壤有机碳水平大约需要 20 年左右；

b） 整地造林之后第 20-40 年，项目地块的土壤有机碳含量呈线性增加，且在第 40 年后土壤有机碳含量达到稳定状态，即不再增长；

c） 造林碳汇项目基准线情景下土壤有机碳储量变化量计为 0。基于上述假设，项目情景下土壤有机碳储量年变化量可采用如下公式计算：

ΔSOCt=iΔSOCi,t                                    （C.1）

ΔSOCi,t=δSOC×4412×Ai,t                              （C.2）

式中：

| ΔSOCt | — | 整地造林后第 t 年项目边界内土壤有机碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e·a-1）； |
| --- | --- | --- |
| ΔSOCi,t | — | 第 i 项目碳层整地造林后第 t 年的土壤有机碳储量的年变化量，单位为吨二氧化碳当量每年（t CO2e·a-1）； |
| δSOC | — | 整地造林后土壤有机碳密度平均年变化率，单位为吨碳每公顷每年（t C·hm-2·a-1），见表 C.1； |
| 44/12 | — | 二氧化碳与碳的相对分子质量之比，无量纲； |
| Ai,t | — | 第 t 年时，第 i 项目碳层的面积，单位为公顷（hm2）； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |
| t | — | 自项目整地造林后的年数，无量纲。 |

  - C.2森林经营项目土壤有机碳储量变化的计算

根据本方法学的适用条件，与基线情景相比该碳库不会降低；基于保守性和成本有效性原则，可以忽略该碳库。

表C.1 整地造林后土壤有机碳密度年变化率参考值（t C·hm-2·a-1）

| 整地造林后的年限 | 阔叶林 | 针叶林 |
| --- | --- | --- |
| 0-5年 | -0.40 | -0.40 |
| 6-20年 | +0.15 | +0.15 |
| 21-40年 | +0.40 | +0.40 |
| ≥41年 | 0 | 0 |

- 附录D

- （资料性附录）

监测样地数量计算与样地布设方法

  - D.1抽样设计要求

项目监测所需的样地数量，可采用如下方法进行计算：

第一步：计算样地数量n。如果n≥30，则该步骤所得样地数为n值；如果n<30，则须采用自由度为n-1时的tVAL值，进行第二次迭代计算，得到的n值即为最终的样地数；

n=N×tVAL2×(iwi×Si)2N×E2+tVAL2×i(wi×Si2)                                    （D.1）

式中：

| n | — | 项目边界内计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| N | — | 项目边界内监测样地的抽样总体，N=A/Ap；其中 A 是项目总面积，Ap是样地面积，无量纲； |
| tVAL | — | 可靠性指标。在一定的可靠性水平下，自由度为无穷（∞）时查 t-分布双侧 t-分位数表的 t 值，取值为 1.645，无量纲； |
| wi | — | 项目边界内第 i 项目碳层的面积权重，wi=Ai/A，其中 A 是项目总面积（hm2），Ai是第 i 项目碳层的面积（hm2），无量纲； |
| Si | — | 项目边界内第 i 项目碳层单位面积生物质碳储量估计值的标准差，单位为吨碳每公顷（t C·hm-2）；项目设计阶段，采用碳层单位面积生物质碳储量估计值的 10%； |
| E | — | 项目单位面积生物质碳储量估计值允许的误差范围，单位为吨碳每公顷（t C·hm-2）；项目设计阶段，采用项目单位面积生物质碳储量估计值的 10%； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |

第二步：当抽样面积较大时（抽样面积大于项目面积的 5％），按公式（D.1）进行计算获得样地数 n 之后，按照公式（D.2）对 n 值进行调整，从而确定最终的样地数（nα）：

nα=n×11+n/N                                         （D.2）

式中：

| nα | — | 调整后项目边界内计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| n | — | 项目边界内计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| N | — | 项目边界内监测样地的抽样总体，无量纲。 |

第三步：当抽样面积较小时（抽样面积小于项目面积的 5％），可采用简化方式计算：

n=(tVALE)2×(iwi×Si)2                               （D.3）

式中：

| n | — | 项目边界内计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| tVAL | — | 可靠性指标。在一定的可靠性水平下，自由度为无穷（∞）时查 t-分布双侧 t-分位数表的 t 值，取值为 1.645，无量纲； |
| wi | — | 项目边界内第 i 项目碳层的面积权重，wi=Ai/A，其中 A 是项目总面积（hm2），Ai是第 i 项目碳层的面积（hm2），无量纲； |
| Si | — | 项目边界内第 i 项目碳层单位面积生物质碳储量估计值的标准差，单位为吨碳每公顷（t C·hm-2）；项目设计阶段，采用碳层单位面积生物质碳储量估计值的 10%； |
| E | — | 项目单位面积生物质碳储量估计值允许的误差范围，单位为吨碳每公顷（t C·hm-2）；项目设计阶段，采用项目单位面积生物质碳储量估计值的 10%； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |

第四步：分配到各碳层的监测样地数量，采用最优分配法进行计算。分配样地数量不足 3 个的碳层，最少设置 3 个样地：

ni=n×wi×Sii(wi×Si)                                          （D.4）

式中：

| ni | — | 项目边界内第 i项目碳层计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| --- | --- | --- |
| n |  | 项目边界内计算生物质碳储量所需的监测样地数量，无量纲； |
| wi | — | 项目边界内第 i 项目碳层的面积权重，wi=Ai/A，其中 A 是项目总面积（hm2），Ai是第 i 项目碳层的面积（hm2），无量纲； |
| Si | — | 项目边界内第 i 项目碳层单位面积生物质碳储量估计值的标准差，单位为吨碳每公顷（t C·hm-2）；项目设计阶段，采用碳层单位面积生物质碳储量估计值的 10%； |
| i | — | 项目碳层，i=1, 2, 3……，无量纲； |

  - D.2样地布设方案

样地的空间布设须采用随机起点、系统布点的方法，具体操作流程如下：

a） 采用 GIS 等空间工具将每个碳层网格化，每个网格面积大小与监测样地面积大小相同。计算第 i个项目碳层的总网格交叉点的数量（Ni），将每个网格交叉点按照固定顺序编号，从 1、2、3……直到Ni；

b） 在 1~Ni之 间 产 生 一 个 随 机 数 （ 如 在 Excel 表 格 中 ， 使 用 随 机 数 公 式

f(x)=ROUND(RAND()*(Ni),0)产生一个随机数），该随机数代表的网格交叉点编号即为第 i项目碳层的第 1 个监测样地的中心点。第 2 个样地的中心点等于第 1 个样地的网格交叉点编号加间隔的网格交叉点数，该间隔数等于第 i项目碳层的总网格交叉点数量（Ni）除以该碳层样地数量（ni）后取整数；第 3个样地中心点的网格交叉点编号等于第 2个样地的网格交叉点编号加间隔的网格交叉点数，依此类推。

c） 将每个确定的网格交叉点作为监测样地的中心点，在 GIS 等空间分析工具的帮助下，确定每个监测样地的经纬度坐标。坐标以度表示，至少保留 6 位小数。

  - D.3样地设置

参见标准T/HLJSLXH 072-2025 林草生态系统碳库建模调查技术规程。

  - D.4样地调整

项目实施阶段，如果重新调整了碳层划分，或为了满足抽样精度需要额外增加样地，须对碳层内的样地数量和布设进行调整。每个碳层在保留已有样地的基础上，在新碳层内按照上述原则和步骤，补充并布设新的监测样地，以确保抽样精度。