| ICS | 65.02.01 |
| --- | --- |
| CCS | HLJSLXH. B 05 |

黑龙江省林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

林草碳储量碳汇量成果图制作技术规范

主要起草单位：东北林业大学

联系人：王维芳

联系电话：13946078984

邮箱：weifangwang@126.com

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省林学会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 林草碳储量	3

3.2 林草碳汇量	3

3.3 林草碳储量图	3

3.4 林草碳汇量图	3

4 基本要求	3

4.1 坐标系统	3

4.2 分幅与编号	3

4.3 精度要求	3

4.4 比例尺	3

4.5 图纸幅面	4

5 制图要素	4

5.1 基础地理要素	4

5.2 碳储量碳汇量要素	4

5.3 注记要素	4

6 图面配置	5

6.1 图廓	5

6.2 坐标网	5

6.3 图名	5

6.4 比例尺	5

6.5 图例	5

6.6 指北针	5

6.7 图签	5

7 质量控制	5

7.1 数据源检查	5

7.2 拓扑检查	5

7.3 属性检查	5

7.4 图面检查	5

附  录  A （规范性附录） 图面配置样式	6

附  录  B （规范性附录） 图式	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位：东北林业大学。

本文件主要起草人：王维芳。

林草碳储量碳汇量成果图制作技术规范

范围

本标准规定了林草碳储量碳汇量成果图件的术语和定义、基本要求、制图要素、图面配置和质量控制。

本标准适用于林草碳储量碳汇量成果制图。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13989  国家基本比例尺地形图分幅和编号

LY/T 1821  林业地图图式

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

林草碳储量

一定区域内森林和草原生态系统中植被和土壤有机碳的存量。（单位：吨碳）

林草碳汇量

一定时期内森林和草原生态系统从大气中净吸收并固定的二氧化碳量。（单位：吨碳）

林草碳储量图

反映不同区域林草碳储量空间分布、数量分级及变化趋势的专题图件。

林草碳汇量图

反映不同区域林草碳汇量空间分布、数量分级及变化趋势的专题图件。

基本要求

坐标系统

平面坐标系统采用“CGCS2000国家大地坐标系”，高程系统采用1985国家高程基准。投影系统采用高斯-克吕格投影，其中，1:5000、1:10000比例尺图件按3度分带，1:25000、1:50000、1:100000比例尺图件按6度分带。

分幅与编号

标准分幅图的分幅与编号按GB/T 13989的规定执行。

精度要求

根据调查结果结合相应的遥感影像数据转绘。不同比例尺下，明显界线和遥感影像上同名地物的偏移不应大于图上0.5mm，不明显界线不应大于图上1.0mm。

比例尺

按制图区域级别，省、市（地）级图件比例尺宜采用1:500000，县（市、区）级图件比例尺宜采用1:100000，乡（镇）级图件比例尺宜采用1:50000或1:25000，面积小于5000hm2的区域，比例尺可放大至1:10000。

图纸幅面

图纸幅面应根据制图区域形状和大小合理确定，宜采用国家标准图幅或自由分幅。

制图要素

基础地理要素

水系

应包括河流、湖泊、水库、沟渠等要素，以线或面符号表示。图示应符合LY/T 1821及附录B的规定。

居民地

应包括省、市（地）、县（市、区）、乡（镇）政府驻地及行政村等居民聚集地，以点状、线状或面状符号表示，图式应符合LY/T 1821及附录B的规定。

交通网

应包括铁路、高速公路、等级公路、简易公路、大车路、小路等，以线状符号表示，图式应符合LY/T 1821及附录B的规定。

境界线

应包括国界、省界、市（地）界、县（市、区）界、乡（镇）界和村界，以线状符号表示。境界线线型及尺寸按LY/T 1821的规定执行，境界色带色值应符合附录B的规定。

其他地物

可根据区域特点选择表达其他重要地物，如独立山峰、重要标志物等。

碳储量碳汇量要素

碳储量分级与表达

应根据碳储量数值进行分级，采用不同色系或色阶表达数量差异。分级方法宜采用等间距法、分位数法或自然断点法。图式应符合附录B的规定。

碳汇量分级与表达

应根据碳汇量数值进行分级，采用不同色系或色阶表达数量差异。分级方法宜采用等间距法、分位数法或自然断点法。图式应符合附录B的规定。

注记要素

居民地名称注记

应包括省、市（地）、县（市、区）、乡（镇）政府驻地及行政村名称。无特殊情况时采用水平字列，由左至右排列，字向垂直于南图廓。字体、字高及色值应符合附录B的规定。

水系名称注记

应包括河流、湖泊、水库、沟渠等名称。线状水系名称应平行于水系走向排列，面状水系名称应放置在面域内部。字体、字高及色值应符合附录B的规定。

境界名称注记

国界、省界等应标注相邻行政区域名称，沿境界线弯曲排列。字体、字高及色值应符合附录B的规定。

其他注记

可根据需要选择标注山峰、重要地物等名称。字体、字高及色值应符合附录B的规定。

图面配置

图廓

图廓采用三线图廓，外图廓线宽2.0mm，中图廓和内图廓线宽0.1mm。见附表A。

坐标网

内、中图廓间应绘制平面直角坐标网（公里网），公里网间隔应符合以下规定：1:25000比例尺，公里网间隔1km；1:50000比例尺，公里网间隔2km；1:100000比例尺，公里网间隔4km；1:500000比例尺，公里网间隔20km。

图名

图名应置于图幅上方居中或左上方位置，内容包括制图区域名称、专题内容名称和年度。图名字体宜采用魏体，字高根据图幅大小确定，应明显大于其他注记。

比例尺

应采用数字比例尺与直线比例尺相结合的形式，置于图廓内下方。

图例图式

图例图式应放置在图幅内右下方或左下方适当位置，图例图式外框线宽0.5mm，内部分隔线宽0.1mm，图例图式中字体宜采用黑体，字高不小于3.0mm。见附表B。

指北针

指北针应置于图幅内右上角或左上角。

图签图式

图签图式应置于图幅右下角，内容包括制图单位、制图人、审核人、制图日期、资料来源等。

质量控制

数据源检查

应对基础地理数据、遥感影像数据、碳汇计量数据的来源、精度、时效性进行检查，确保符合制图要求。

拓扑检查

应对矢量数据的拓扑关系进行检查，消除悬挂线、重叠面、缝隙等错误。

属性检查

应对碳储量、碳汇量等属性数据的完整性和逻辑一致性进行检查。

图面检查

应对图面配置、符号使用、注记位置、色彩表达等进行全面检查，确保符合本文件要求。

附  录  A
（规范性附录）
图面配置样式

A.1  图样

图A.1  图样

附  录  B
（规范性附录）
图式

基础地理要素图式见表B.1、B.2、B.3，注记要素图式见表B.4，碳储量、碳汇量分级图图式见表B.5、B.6。

表B.1  基础地理要素图式（水系）

| 编号 | 符号名称 | 符号式样、色标 | 符号尺寸（mm） | 符号色值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流（面状） |  |  | C100 面色C39 | 水系包括江、河、湖、海、沟渠、水库等及各种附属物，湖泊、池塘图上面积小于2mm2的可以不表示，养鱼池应加注“鱼”字，水库标注水名称 |
| 2 | 河流（线状） |  | 线宽0.2 | C100 |  |
| 3 | 湖泊、池塘 |  |  | C100 面色C39 |  |
| 4 | 水库 |  |  | C100 面色C39 |  |
| 5 | 水渠 |  | 线宽1.2 | K100 面色C39 |  |
| 6 | 堤坝 |  | 线宽1.0 | K100 |  |

表B.2  基础地理要素图式（行政中心）

| 编号 | 行政中心及企事业单位 | 符号式样、色标 | 符号尺寸（mm） | 符号色值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省辖市址 |  | 2.2 | K100 | 行政中心指国家及地方行政机构所在地，企事业机构指国家或集体各级企事业管理、科研、生产等机构 |
| 2 | 市县址 |  | 2.0 | K100 |  |
| 3 | 乡镇址 |  | 1.6 | K100 |  |
| 4 | 村屯址 |  | 1.3 | K100 |  |
| 5 | 国有农场 |  | 3.0 | K100 |  |

表B.2  基础地理要素图式（境界线）

| 编号 | 境界 | 线型 | 符号色值 | 色带色值 | 境界以线状地物为界时，不能在线状符号中心表示的，可在一侧做平行线表示，色带图上总宽度10mm，其中色带a宽度3mm，色带b宽度7mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国界 |  | K100 | 色带a M100 色带b M25 |  |
| 2 | 省界 |  | K100 | 色带a M25 色带b M25 |  |
| 3 | 市（地）界 |  | K100 | 色带a Y100 色带b Y29 |  |
| 4 | 县（市、区）界 |  | K100 | 色带a Y14 K30 色带b Y14 K10 |  |
| 5 | 乡（镇）界 |  | K100 | 色带a M50 Y47 色带b M12 Y25 |  |

表B.4  注记要素图式

| 编号 | 符号名称 | 符号式样（示例） | 字体 | 字高（mm） | 符号色值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般注记 |  |  |  |  | 水平字列，由左至右排列 |
| 1.1 | 居民地名称 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 市（地）政府驻地 | ××市 | 黑体 | 6.0 | K100 |  |
| 1.1.2 | 县（市、区）政府驻地 | ××县 | 黑体 | 5.0 | K100 |  |
| 1.1.3 | 乡（镇）政府驻地、林场 | ××镇 | 黑体 | 4.0 | K100 |  |
| 1.1.4 | 村、其他注记 | ××村 | 黑体 | 3.0 | K100 |  |
| 1.2 | 四邻单位 | ××县 | 黑体 | 7.0 | K100 | 沿境界线弯曲排列 |
| 1.3 | 地理名称 |  |  |  |  | 水平字列或弯曲排列 |
| 1.3.1 | 水系名称 | ××河××江××江 | 左斜黑体 | 3.0/4.0/6.0 | C100 |  |
| 1.3.2 | 山体名称 | ××山 ××峰 | 黑体 | 4.0 | K100 |  |
| 1.3.3 | 湿地、草原名称 | ××湿地 ××草原 | 黑体 | 4.0 | K100 |  |

表B.5  碳储量分级图图式

| 分级序号 | 碳储量分级区间（t/hm2） | 色标 | 色值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 20 |  | M100 |
| 2 | 20 – 40 |  | C50 M50 |
| 3 | 40 – 60 |  | M27 Y60 K35 |
| 4 | 60 – 80 |  | M50 Y40 K10 |
| 5 | 80 - 100 |  | C34 M73 |
| 6 | 100 – 120 |  | C36 M36 Y36 |
| 7 | 120 – 140 |  | K51 |
| 8 | 140 - 160 |  | C60 M70 Y50 |
| 9 | 160 – 180 |  | C51 Y24 K7 |
| 10 | > 180 |  | C69 M49 |

表B.6  碳汇量分级图图式

| 分级序号 | 碳汇量分级区间（t/hm2） | 色标 | 色值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 1 |  | M40 Y5 |
| 2 | 1 – 2 |  | C30 M30 |
| 3 | 2 – 3 |  | M20 Y20 |
| 4 | 3 – 4 |  | M30 Y19 |
| 5 | 4 - 5 |  | C15 M25 |
| 6 | 5 – 6 |  | C17 M17 Y17 |
| 7 | 6 – 7 |  | C8 K31 |
| 8 | 7 - 8 |  | C25 M36 Y36 |
| 9 | 8 – 9 |  | C36 Y18 |
| 10 | > 9 |  | C25 M15 |