| ICS | 65.02.01 |
| --- | --- |
| CCS | HLJSLXH. B 05 |

黑龙江省林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

林下灌草层碳储量估算技术指南

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省林学会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 林分	3

3.2 生物量模型	3

3.3 含碳系数	3

3.4 碳密度	4

3.5 碳储量	4

4 林下灌木碳储量计算	4

4.1 林下灌木生物量模型	4

4.1.1林下灌木生物量模型	4

4.1.2林下灌木生物量模型参数估计值	4

4.1.3林下灌木生物量模型评价指标	4

4.2 林下灌木含碳系数估算	5

4.3 林下灌木层碳储量估算	5

4.4.1林下单物种灌木林碳储量估算方法	5

4.4.2林下灌木层碳储量估算方法	5

5 林下灌草层碳储量计算	5

5.1 林下灌草生物量模型	5

5.1.1林下灌草生物量模型	5

5.1.2林下灌草生物量模型参数估计值	6

5.1.3林下灌草生物量模型评价指标	6

5.2 林下灌草含碳系数	6

5.3 林下灌草层碳储量估算方法	6

6 应用	7

7 档案管理	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位：东北林业大学、黑龙江省林业技术服务中心、黑龙江省庆安国有林场管理局、黑龙江省科学院自然与生态研究所。

本文件主要起草人：唐中华、陈志强、宋佳庚、张志刚、邱毅、郭晓瑞、李德文、张衷华、王化、王洪政。

林下灌草层碳储量估算技术指南

范围

本文件规定了林下灌草层碳储量测量及碳计量模型建立、参数获取、模型验证校准和含碳系数等。

本文件适用于林下灌草层生物量与碳储量的估算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程

GB/T 26423—2010 《森林资源术语》

GB/T 43648—2024 《主要树种立木生物量模型与碳计量参数》

LY/T 2259 立木生物量建模样本采集技术规程

LY/T 3253—2021 《林业碳汇计量监测术语》

NY/T 2998-2016 草地资源调查技术规程

DB15/T 3683 草地碳汇计量与监测术语

谢宗强，王杨，唐志尧，等. 中国常见灌木生物量模型手册[M]. 北京：科学出版社，2018.

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

林分

树种组成、林层或林相、疏密度、年龄、起源、地位级等主要调查因子相同并与四周有明显区别的有林地。

[来源：GB/T 26423—2010《森林资源术语》]

生物量模型

指以植物测定因子（胸径、树高等）为自变量，以植物总生物量或各分项生物量为因变量，利用统计分析原理和方法而建立的回归模型。

[来源：GB/T 43648—2024 《主要树种立木生物量模型与碳计量参数》]

含碳系数

生物量中有机碳占有机质总量的比值，也称为含碳因子或含碳率，用CF表示。依据该参数可由生物量推算碳储量。

[来源：GB/T 43648—2024 《主要树种立木生物量模型与碳计量参数》]

碳密度

利用立木生物量及其含碳系数，测算出某一森林类型单位面积的含碳量。

[来源：LY/T 3253—2021 《林业碳汇计量监测术语》]

碳储量

利用某一森林类型的碳密度，乘以该森林类型的面积，得出的该森林类型的碳现存量。

[来源：LY/T 3253—2021 《林业碳汇计量监测术语》]

林下灌木碳储量计算

林下灌木生物量模型

    - 4.1.1林下灌木生物量模型

本标准基于实测数据构建了适用于多物种的综合估算模型。模型以地径（D）和株高（H）为自变量，采用非线性混合模型形式进行拟合。平均生物量估测法是估测某一地区林木生物量的常用方法。

Wt= (c1×Dr1×Hk1+c2×Dr2×Hk2+c3×Dr3×Hk3+b0)×(1+RSR)×N×A…………………………（1）

式中：

Wt——林分边界内灌木的总生物量；

c1、r1、k1、c2、r2、k2、c3、r3、k3、b0——模型参数；

D——林分边界内灌木的平均地径（cm）；

H——为林分边界内灌木的平均高度（m）；

N——为林分边界内灌木的株数；

A——为林分边界内灌木的面积（hm2）。

    - 4.1.2林下灌木生物量模型参数估计值

林下灌木层生物量模型的参数估计值见表1。

表1 林下灌木生物量模型参数估计结果

| 样本数量 |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c1 |  | r1 | k1 | c2 | r2 | k2 | c3 | r3 | k3 | b0 | RSR |  |
| 179 | 0.00 |  | -1.48 | 5.01 | 0.40 | -0.49 | -0.84 | 4.93 | 0.07 | 0.04 | -5.00 | 0.78 |  |

    - 4.1.3林下灌木生物量模型评价指标

林下灌木层生物量模型的评价指标见表2。

表2 林下灌木生物量模型的评价指标

| 样本数量 | R2 | MPE（%） | TRE（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 179 | 0.76 | -56.14 | 0.00 |

从模型评价指标来看，该模型可用于灌木林碳储量的区域总量估算，应用时建议保证足够样本量以抵消个体误差。

林下灌木含碳系数估算

对林下灌木不同部位进行取样，采用碳氮分析仪测定其含碳系数。测定结果表明，林下灌木地上部分含碳量的均值为46.49%，地下部分含碳量的均值为46.77%。各部位含碳系数较为接近，整体稳定性较好。与传统采用的经验系数0.45或0.5相比，本测定结果反映了林下灌木各部位间的含碳系数差异，可为林下灌木碳储量估算提供更准确的参数依据。

林下灌木层碳储量估算

    - 4.4.1林下单物种灌木林碳储量估算方法

林下单物种灌木林指优势种明确、树种组成单一的灌木林分，其碳储量按下式计算。

Ct​=WA​×CFAg​+WB​×CFBg………………………………………………………（2）

式中：

Ct——单种灌木总碳储量，单位为千克（kg）；

WA——地上部分生物量，单位为千克（kg）；

CFAg——地上部分含碳系数；

WB——地下部分生物量，单位为千克（kg）；

CFBg——地下部分含碳系数。

    - 4.4.2林下灌木层碳储量估算方法

基于生物量模型，利用标准地数据计算生物量，结合林下灌木含碳系数计算碳密度，结合林分的面积，计算林下灌木层碳储量。

CDma=WTS×CF…………………………………………………………………….............................…………………（3）

式中：

CDma——利用生物量模型计算的林分碳密度，单位为吨/每公顷（t/hm2）；

WT——样地生物量估计值，单位为千克（kg）；

CF——各碳率系数；

S ——标准地面积，单位为公顷（hm2）。

林下灌草层碳储量计算

林下灌草生物量模型

    - 5.1.1林下灌草生物量模型

林下草本植物具有个体小、分布不均、生物量变异大的特点，难以采用单株建模方法。本标准采用样方收获法建立单位面积生物量估算模型。模型表达式为：

WA= c1×Dr1×Hk1+c2×Dr2×Hk2+c3×Dr3×Hk3+b0……………………..……………………….……（4）

WB= WA×RSR ……………………………………………………………………………….…（5）

WT= WA + WB ………….…………………………………………………………………….…（6）

式中：

WA、WB、WT——分别为地上生物量、地下生物量和总生物量估计值，单位为千克（kg）；

c1、r1、k1、c2、r2、k2、c3、r3、k3、b0——模型参数；

D——地径（丛径），单位为厘米（cm）；

H——株高，单位为米（m）；

RSR——地下生物量与地上生物量之比，用RSR表示。

    - 5.1.2林下灌草生物量模型参数估计值

林下灌草生物量模型的参数估计值见表3。

表3 林下草本层生物量模型参数估计结果

| 样本数 |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c1 |  | r1 | k1 | c2 | r2 | k2 | c3 | r3 | k3 | b0 | RSR |  |
| 363 | 47.67 |  | 0.14 | 0.74 | 44.79 | 0.00 | 0.80 | -92.87 | 0.07 | 0.77 | 0.67 | 0.72 |  |

    - 5.1.3林下灌草生物量模型评价指标

草本层生物量模型的评价指标见表4。

表4 林下草本层生物量模型的评价指标

| 样本数量 | R2 | MPE（%） | TRE（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 363 | 0.73 | -42.57 | 0.00 |

从模型评价指标来看，该模型整体可用于大尺度林下灌草层碳储量的总量估算，应用时建议保证充足样本量以降低个体误差对总量的影响。

林下灌草含碳系数

林下灌草不同部位进行取样，采用碳氮分析仪测定其含碳系数。测定结果表明，林下灌草地上部分含碳量的均值为45.07%，地下部分含碳量的均值为44.07%。各部位含碳系数较为接近，整体稳定性较好。本测定结果反映了林下灌草各部位间的含碳系数差异，可为林下灌草碳储量估算提供更准确的参数依据。

林下灌草层碳储量估算方法

基于林下灌草层生物量模型，利用标准地数据计算生物量，结合林下灌草含碳系数计算碳密度，结合林分的面积，计算林下草本层碳储量。

CDma=WTS×CF………………………………………………………..........................……（7）

式中：

CDma——利用草本生物量模型计算的林分碳密度，单位为吨/每公顷（t/hm2）；

WT——样地生物量估计值，单位为千克（kg）；

CF——各碳率系数；

S ——标准地面积。

应用

生物量模型应用时应与建模样本的变量幅度范围内应用，超出样本的变量幅度范围时，需验证使用。

在只需估算生物量的情况下，如碳汇造林项目，应直接采用生物量模型；在需同时估计蓄积量和生物量的情况下，如森林资源连续清查项目，应采用生物量转换因子函数和根茎比函数。得到生物量值后，乘以含碳系数计量碳储量。

本标准所用林下灌木及林下灌草生物量模型适用于区域尺度总量估算，不适用于单株或小样方精准计量。

林分碳储量计算采用基于标准地的碳储量计算方法估算碳储量，应进行标准地设置（一个林分至少3块0.06 hm2的标准地）。

档案管理

项目业主应妥善保管收集的资料、野外调查记录表、参数测定结果、监测数据库、成果图件、计量与监测报告，建立台账（明确数据来源、数据获取时间、项目经办人、项目负责人）。所有档案应进行电子存档，至少保存10 a。