| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | HLJSLXH. B 60 |

黑龙江省林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

森林生态系统碳汇估算监测技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省林学会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 	4

3.2 	4

3.3 	4

3.4 	4

3.5 	4

3.6 	4

3.7 	4

3.8 	5

3.9 	5

3.10 	5

3.11 	5

3.12 	5

3.13 	5

3.14 	5

3.15 	5

3.16 	5

4 总体要求	5

4.1 估算范围	5

4.2 估算分区	6

4.3 估算内容	6

4.4 工作程序	6

5 估算方法	6

5.1 CO2 排放和清除	6

5.2 碳汇估算	9

6 碳汇监测	9

6.1 识别分区	9

6.2 监测内容	9

6.3 监测方法	10

6.4 监测时间和频率	10

7 质量保证和质量控制	10

7.1 不确定性分析	10

7.2 质量控制	10

8 成果编制和归档	11

8.1 报告编制	11

8.2 成果归档	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省生态研究所，黑龙江省林业技术服务中心，黑龙江省森林保护研究所。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

森林生态系统碳汇估算监测技术规范

范围

本文件规定了森林生态系统碳汇估算的总体要求、估算方法、碳汇监测、质量保证与质量控制、 成果编制和归档等工作要求。

本文件适用于黑龙江省森林生态系统的碳汇估算监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26424  森林资源规划设计调查技术规程

LY/T 2250   森林土壤调查技术规程

DB23/T 1923 碳汇造林碳汇项目技术规程

T/HLJSLXH 072 林草生态系统碳库建模调查技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

森林生态系统

以乔木为建群种或优势种的生物群落与其所在生态环境相互作用，形成一个相对稳定的生态系统。

碳汇

吸收并储存大气中温室气体或温室气体前体的过程、活动和机制，本标准特指温室气体清除量。

碳汇估算

本标准特指在一定时段和地理边界内，对森林生态系统碳汇量，遵循一定的准则进行量化的过程。

碳汇监测

运用规范的程序和科学的方法，获取森林生态系统碳汇估算所需参数和数据的过程。

碳库

生态系统中碳储存的形式或场所，包括地上生物质、地下生物质、枯落物、枯死木、土壤有机碳和木产品。

碳储量

一定面积植物体和一定深度沉积物中有机碳总量，单位为质量单位。

地上生物量

地表以上以植物干重表示单位面积的所有活体植物的重量，包括茎干、桩、枝、皮、叶、花、果和繁殖体等。

地下生物量

地表以下以植物干重表示单位面积的所有活体植物的重量，包括根状茎、直根和须根，通常不括难以从土壤有机成分或枯落物中区分出来的直径 ≤2 mm 的细根。

枯落物

枯落物是土壤层以上，直径 ≤5 cm、处于不同分解状态的所有死有机质，包括凋落物、腐殖质，以及难以从地下生物质区分出来的细根。

枯死木

枯落物以外的所有非活体生物量，包括枯立木、枯倒木以及直径 ＞5 cm 的枯枝、死根和树桩。

死有机物质

枯死木和枯落物的总和。

土壤有机碳

一定深度内（通常为 30 cm）矿质土和有机土（包括泥炭土）中的有机碳，包括难以从地下生物质中区分出来的直径 ≤2 mm 的细根。

木产品

由项目产生的、从项目边界内移出的木材加工而成，在项目计入期结束后仍然在用或进入到垃圾填埋的木制产品。

CO2 排放和清除

碳循环过程中，生态系统从大气/水体界面吸收或释放  CO2 的任何过程、活动或机制。

库差别法

基于两个不同时间段测定的碳储量差异，在此基础上评估各碳库变化情况的方法。

损益法

基于人类活动碳估算参数，估测各碳库的增加和损失情况，在此基础上评估区域碳库变化情况的 方法。

总体要求

估算范围

估算范围应根据估算目的和估算对象确定，森林生态系统分布范围宜通过航空或卫星遥感影像以及文献、历史调查资料确定。对于缺乏资料的估算对象，须在实地踏勘和预调查的基础上确定边界。估算区域应按制图标准准确绘制。

估算分区

依据碳汇估算年和基线年（基线年：碳汇估算的基准年份）的森林生态系统土地利用类型变化，将估算区划分为一直是森林生态系统的区域和转为森林生态系统的区域 2 种活动类型。

将碳汇估算年和基线年的森林生态系统区域遥感影像叠加，结合该区域生态状况调查和现场勘探情况，确定各类森林生态系统估算分区。考虑到森林类型、面积实际变化及数据获取情况，基线年根据实际情况确定。

估算内容

估算内容包括 CO2 排放和清除、CH4 和 N2O 排放。其中，CO2 排放和清除为必须估算项，CH4和 N2O 排放可根据实际情况选择是否估算。

CO2 排放和清除估算内容包括森林生态系统生物量碳库变化、死有机物质碳库变化和土壤变化 3部分。

工作程序

森林生态系统碳汇估算监测工作程序分为估算方法确定、资料收集、碳汇监测、碳汇估算、成果编制、质量控制 6 个阶段。

a)估算方法确定：根据森林生态系统碳库组成特征，确定碳汇估算内容，并选择适用的碳汇估算方法；

b)资料收集：根据按照估算方法要求，收集并整理估算区域内森林生态系统分布、面积变化、植被特征等活动数据及碳估算参数等相关资料。应对资料来源、数据精度及数据质量予以明确说明，确保所用资料权威可靠。必要时，应开展补充调查；

c)碳汇监测：根据碳汇估算方法的要求及资料收集情况，确定需监测的活动数据和碳估算参数。应结合遥感影像解译成果与现场踏勘，划定估算分区，制定监测方案，并开展外业监测；

d)碳汇估算：依据碳汇监测获取的活动数据及碳估算参数，采用确定的碳汇估算方法，对各估算分区及各碳库的变化进行碳汇量估算；

e)成果编制：根据碳汇估算与监测内容，编制森林生态系统碳汇估算监测报告，经验收后及时归档；

f)质量控制：对森林生态系统碳汇估算监测工作中资料收集、碳汇监测、碳汇估算及成果编制等全过程，开展质量分析、评估与控制工作。

估算方法

CO2 排放和清除

估算方案

依据估算分区，具体估算内容、估算方法及碳估算参数见表 1。

表 1   森林生态系统  CO2 排放和清除估算内容与方法

| 估算分区 | 估算内容 | 估算方法 | 碳估算参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一直是森林生态系 统的区域 | 生物量碳库变化 | 损益法或库差别法 | 生长速率（损益法），生物量碳密度（库差别法） |
|  | 死有机物质碳库变化 | 库差别法 | 死有机质碳密度 |
|  | 土壤碳库变化 | 库差别法 | 土壤碳密度 |
| 转为森林生态系统 的区域 | 生物量碳库变化 | 库差别法 | 生物量碳密度 |
|  | 死有机物质碳库变化 | 库差别法 | 死有机质碳密度 |
|  | 土壤碳库变化 | 库差别法 | 土壤碳密度 |

计算估算区域的 CO2 年净碳汇量按公式（1）计算：

ΔCtotal  =Σi ΔCi  …………………… …… …………………（1）

式中：

ΔCtotal ——估算区域 CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

ΔCi   ——各估算分区的   CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

i     ——估算分区，i=1-2。

注：本文件中碳汇能力估算以储存的二氧化碳（CO2）量作为计算结果。

计算各估算分区的 CO2 年净碳汇量按公式（2）计算

ΔCi  = ΔCB  + ΔCDOM  + ΔCSOC…………… …… …………………（2）

式中：

ΔCi   ——各估算分区的  CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

ΔCB    ——估算分区的生物量碳库年变化量，是地上生物量（AGB）和地下生物量（BGB）的碳库变化之和，单位为 Mg/a ；

ΔCDOM——估算分区的死有机物质碳库年变化量，单位为 Mg/a ；

ΔCSOC ——估算分区的土壤碳库年变化量，单位为 Mg/a 。

一直是森林生态系统的区域

生物量碳库变化

a) 损益法

用损益法计算该区域生物量的 CO2 年净碳汇量按公式（3）计算：

ΔCB =Σi GAGB，i× (1 + Ri)×CFi×Ai×K - ΔCL        ……… … ………（3）

式中：

ΔCB    ——估算分区森林生物量的  CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

ΔCL    —— 区域森林因砍伐、火灾或其他情况造成的 CO2 年排放量，单位为 Mg/a ；若无上述情况发生，变化量可默认为  0（ΔCL = 0）；

GAGB，i  —— 区域森林各植被类型地上生物量的年生长速率，单位为 Mg/（ha·a）；

Ri    ——各森林植被类型根冠比，无量纲；

CFi   ——各森林植被类型地上生物量的有机碳含量，无量纲；

Ai     ——各森林植被类型面积，单位为公顷 ha           ；

K    ——CO2 与  C 的质量转换系数，取常值  3.67 ；

i    ——植被类型数。

森林地上生物量年生长速率和根冠比通过实际测量及多年的监测获得；不同年份的地上生物量、 地下生物量采用区域实测值。

b) 库差别法

若生长速率等适用于损益法的碳估算参数难以获取，则用库差别法计算该区域生物量的 CO2 年净碳汇量，按公式（4）计算：

ΔCB=Σi（CBt2-CBt1）i×Ai/（t2-t1）×CFi×K…………………………………（4）

式中：

ΔCB         ——估算分区森林生物量的 CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

CBt2，CBt1 —— 区域各森林植被类型在估算年的生物量碳密度，单位为 Mg/ha ；

Ai           ——各森林植被类型面积，单位为公顷 ha ；

CFi      ——各森林植被类型地上生物量的有机碳含量，无量纲；

K        ——CO2 与  C 的质量转换系数，取常值  3.67 ；

i        ——植被类型数。

其中，森林在基线年  t1 和估算年  t2 的生物量碳密度采用区域实测值。

死有机质碳库变化

采用库差别法计算该区域森林死有机质的 CO2 年净碳汇量，按公式（5）计算：

ΔCDOMt= （CDOMt2-CDOMt1）/（t2-t1）×K…………………………………（5）

式中：

ΔCDOMt            ——估算分区森林死有机质的  CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

CDOMt2，CDOMt1 ——森林死有机质在估算年的碳储量，单位为 Mg/ha ；

K            ——CO2 与  C 的质量转换系数，取常值  3.67。

土壤碳库变化

采用库差别法计算该区域森林土壤的 CO2 年净碳汇量，按公式（6）计算：

ΔCSOCt= （CSOCt2-CSOCt1）/（t2-t1）×K…………………………………（6）

式中：

ΔCSOCt           ——估算分区森林土壤的  CO2 年净碳汇量，单位为 Mg/a ；

CSOCt2，CDOMt1 ——森林土壤在估算年的碳储量，单位为 Mg/ha ；

K            ——CO2 与  C 的质量转换系数，取常值    3.67。

森林火烧引起的温室气体排放量

森林火烧包括火灾和人为火烧。森林火灾会引起林木地上生物质和死有机质的燃烧，人为伐除疫病死木并烧除，都可能会造成非 CO2 温室气体的排放。按公式（7）计算：

GHGt=GHGFIRE,AGB,t+GHGFIRE,DOM,t+GHGBURN,t…………………………………（7）

式中：

GHGt          ——估算分区由于森林火烧引起的非 CO2 温室气体排放量，单位为 Mg CO2e/a       ；

GHGFIRE,AGB,t ——估算分区由于森林火灾引起的地上生物质燃烧造成的非 CO2 温室气体排放量，单位为 Mg CO2e/a     ；

GHGFIRE,DOM,t ——估算分区由于森林火灾引起的死有机质燃烧造成的非 CO2 温室气体排放量，单位为 Mg CO2e/a ；

GHGBURN,t    ——估算分区由于人为火烧造成的非 CO2 温室气体排放量，单位为 Mg CO2e/a 。

转为森林生态系统的区域

生物量碳库变化

参照公式（4）计算。

死有机质碳库变化

参照公式（5）计算。

土壤碳库变化

参照公式（6）计算。

土壤碳库变化

参照公式（7）计算。

碳汇估算

根据碳汇估算方案的要求，采用碳汇监测获得的活动数据、碳估算参数，基于碳汇估算方法，对各估算分区、各碳库的变化开展森林生态系统碳汇量估算。

碳汇监测

识别分区

通过遥感识别与现场核查相结合的方式，对碳汇估算年与基线年的遥感影像资料进行对比分析，解译森林生态系统估算分区，并按一直为森林生态系统的区域和转为森林生态系统的区域 2 类估算分区，分别监测其面积变化。

监测内容

碳汇监测指标主要包括活动数据、碳估算参数 2 种类型，基于碳汇估算分区的各类监测指标和监测方法如表 2 所示。

表 2    CO2 排放和清除监测指标与方法

| 估算分区 | 监测指标 |  | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一直是森林生态系 统的区域 | 活动数据 | 分布、面积 | 遥感解译、现场调查（见 6.3.1.1） |
|  |  | 群落特征：森林类型、郁闭度、高度、胸径 | 现场调查（见 6.3.1.2） |
|  | 碳估算参数 | 生长速率和根冠比 | 见 6.3.2.2、6.3.2.3 |
| 转为森林生态系统 的区域 | 活动数据 | 分布、面积（自然分布） | 遥感解译、现场调查（见 6.3.1.1） |
|  |  | 群落特征：森林类型、郁闭度、高度、胸径或基径 | 现场调查（见 6.3.1.2） |
|  | 碳估算参数 | 生物量碳密度 | 见 6.3.2.1 |
|  |  | 死有机物质碳密度 | 见 6.3.2.1 |
|  |  | 土壤碳密度 | 见 6.3.2.1 |

监测方法

活动数据

植被分布和面积

通过遥感识别与现场核查方法相结合的方式，获取所在监测分区各类森林生态系统植被的分布和面积。

a）对于一直是森林生态系统的区域，分植被类型获取各类森林生态系统植被的分布和面积；

b）对于转为森林生态系统的区域，获取各类植被的分布和面积。

植被群落特征

监测分区内森林生态系统森林类型、郁闭度、高度、胸径等指标通过现场调查方式获取，方法参照 T/HLJSLXH 072-2025 执行。

碳估算参数

碳密度

森林生态系统的碳密度监测包括生物量碳密度、死有机物质碳密度和土壤有机碳密度 3 种类型，单位为 Mg/ha ，采用区域实测值。

生长速率

生长速率指的是林木地上生物量的年生长速度，通过实际测量及多年的监测获得。不同区域、各植被类型生长速率，根据不同年份的地上生物量进行计算。

根冠比

根冠比指的是林木地下生物量和地上生物量的比值，通过实际测量及多年的监测获得。

监测时间和频率

森林生态系统活动数据、碳估算参数的监测，一般每 5 年至少监测一次。监测时间一般以 6 月至 9 月为宜。

质量保证和质量控制

不确定性分析

森林生态系统碳汇估算监测完成后，需要对结果的不确定性进行评估，不确定性计算方法符合DB23/T 1923-2017。

质量控制

森林生态系统碳汇估算监测工作中资料收集、调查人员和仪器质量控制应按照 GB/T 26424-2010 的规定执行；遥感影像数据依据现场核查资料对解译结果进行修正；监测数据处理和分析质量控制按GB/T 26424-2010 中相关规定执行。

成果编制和归档

报告编制

森林生态系统碳汇估算监测报告应内容全面、结论明确，同时报告文字应简洁、准确，监测数据及图件等可编入附录。

成果归档

森林生态系统碳汇估算监测工作经验收后应及时进行归档，归档内容包括与工作相关的所有文件、 方案、调查和分析记录、报告、图件及数据等。