| ICS | 65.02.01 |
| --- | --- |
| CCS | HLJSLXH. B 05 |

黑龙江省林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

栎类碳储量估算技术指南

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省林学会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 乔木林	3

3.2 林分	3

3.3 树种组	3

3.4 栎类	3

3.5 模型评价指标	3

4 立木含碳量计算	4

4.1 二元生物量模型	4

4.2 相容性生物量模型	5

4.3 模型参数	5

4.4 模型评价指标	5

4.5 含碳系数	6

4.6 单立木含碳量计算	6

5 林分碳储量估算方法	6

5.1 标准地栎类碳密度估算方法	6

5.2 林分碳储量估算方法	6

6 应用	6

7 技术档案	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位：东北林业大学，黑龙江省林业技术服务中心，黑龙江省庆安国有林场管理局。

本文件主要起草人：张衷华 陈志强 唐中华 张志刚 宋佳庚 崔颖 姜思琦 刘彦军 宗月月。

栎类碳储量估算技术规范

范围

本文件给出栎类立木二元生物量模型、相容性生物量模型及其模型参数估计值，各器官含碳系数，单立木含碳量、标准地栎类碳密度和林分碳储量的估算方法，以及应用解析。

本文件适用于栎类立木及林分碳储量的估算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26424  森林资源规划设计调查技术规程

LY/T 2259  立木生物量建模样本采集技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

乔木林

由乔木（含因人工栽培而矮化的）树种组成、郁闭度0.20以上的片林或林带。其中，乔木林带行数应在2行以上且行距小于或等于4 m或林冠冠幅水平投影宽度在10 m以上。

林分

树种组成、林层或林相、疏密度、年龄、起源、地位级等主要调查因子相同并与四周有明显区别的有林地。

树种组

在森林资源调查中，为统计汇总方便，而将生物学特征和生态学特点相似的树种归类合并而成的一类树种。

栎类

壳斗科树种组。

模型评价指标

主要包括调整后确定系数（Ra2）、均方根误差（RMSE）、平均预测误差（MPE）、平均预测误差百分比（MPE%）、平均绝对误差（MAE）、平均绝对误差百分比（MAE%）和预测精度（P%）。具体计算公式为：

……………………………（1）

……………………………………（2）

…………………………………（3）

……………………………（4）

…………………………………（5）

……………………………（6）

……………………………（7）

式中：

N——样本总数；

——第i个观测值；

——全部数据拟合回归方程计算的的预测值；

——观测值的平均值；

——原始数据中删除第i个样本观测值后，按p个参数模型拟合回归方程计算的预测值；

——置信水平()时的t值。

立木含碳量计算

二元生物量模型

MA=a0Da1Ha2  ………………………………………（8）

MB=b0Db1Hb2…………….……………………………（9）

式中：

MA ——地上生物量估计值，单位为千克（kg）；

MB ——地上生物量估计值，单位为千克（kg）；

D  ——立木胸径，单位为厘米（cm）；

H  ——立木树高，单位为米（m）；

a0、a1、a2、b0、b1、b2、——模型参数。

相容性生物量模型

Ws=c0De0/(1+r1Dk1+r2Dk2+r3Dk3)Wb=c0r1Dk1+e0/(1+r1Dk1+r2Dk2+r3Dk3)Wl=c0r2Dk2+e0/(1+r1Dk1+r2Dk2+r3Dk3)Wr=c0r3Dk3+e0/(1+r1Dk1+r2Dk2+r3Dk3)Wt=Ws+Wb+Wl+Wr…………（10）

式中：

WS、Wb、Wl、Wr、Wt——分别为树干、树枝、树叶、树根和立木总生物量估计值，单位为千克（kg）；

c0、e0、r1、r2、r2、k1、k2、k3——模型参数。

模型参数

生物量模型的参数估计值见表1、表2、表3。

表1 地上生物量模型参数估计值结果

| 样本数 | 二元模型参数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 |
| 92 | 0.06180 | 2.1460 | 0.5860 |

表2 地下生物量模型参估计值结果

| 样本数 | 二元模型参数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b0 | b1 | b2 |
| 68 | 0.05240 | 2.4020 | -0.1810 |

表3 相容性生物量模型参数估计值结果

| 样本数 | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c0 | e0 | r1 | r2 | r3 | k1 | k2 | k3 |
| 55 | 0.1080 | 2.4960 | 0.2140 | 0.0448 | 0.1710 | 0.3650 | -0.4750 | 0.2180 |

模型评价指标

生物量模型的评价指标见表4、表5、表6。

表4 地上生物量模型的评价指标

| 样本数 | 模型检验指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPE | MPE（%） | MAE | MAE（%） | 精度（%） |
| 92 | 2.85 | 5.80 | -1.47 | 10.26 | 91.0 |

表5 地下生物量模型的评价指标

| 样本数 | 模型检验指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPE | MPE（%） | MAE | MAE（%） | 精度（%） |
| 68 | 4.32 | 9.10 | -2.18 | 16.43 | 89.5 |

表6 相容性生物量模型的评价指标

| 样本数 | 模型检验指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPE | MPE（%） | MAE | MAE（%） | 精度（%） |
| 55 | 3.68 | 7.60 | -1.84 | 13.82 | 90.5 |

含碳系数

对栎类各器官进行取样，采用碳氮分析仪测定其含碳系数，见表7。

表7 栎类各器官含碳系数

| 样本数 | 地上 | 地下 | 干材 | 干皮 | 树枝 | 树叶 | 树根 | 总体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 50.88 | 45.97 | 50.30 | 54.37 | 48.98 | 49.88 | 45.97 | 48.43 |

单立木含碳量计算

利用栎类立木生物量模型和含碳系数计算单立木的含碳量。

Ct=MA×CFA+MB×CFB………………………………（11）

Ct=Ws×CFs+Wb×CFb+Wl×CFl+Wr×CFr………………………………（12）

式中：

𝐶t——单立木含碳量，单位为（kg）；

CFA、CFB、CFS、CFb、CFl、CFr——分别为地上、地下、树干、树枝、树叶、树根的含碳系数。

林分碳储量估算方法

标准地栎类碳密度估算方法

按照GB/T 26424方法在栎类林分中设置一定数量的标准地，并进行每木检尺，按照LY/T 2259方法进行立木生物量建模样本采集，利用上述立木生物量模型和含碳系数，计算标准地栎类碳密度。

栎类碳密度（CD）计算公式如下：

CD=i=1nCtiSst………………………………………………………………（13）

式中：

CD ——标准地栎类碳密度，单位为千克/平方米（kg/ m2）；

Cti  ——标准地第i株栎类单立木含碳量，单位为（kg）；

Sst  ——标准地面积，单位为平方米（m2）；

林分碳储量估算方法

栎类林分碳储量计算公式如下：

CTO=(CD+DO)×10S…………………………………………………（14）

CTO——待评估林分碳储量，单位为吨/公顷（t/hm2）；

CD ——标准地栎类碳密度，单位为千克/平方米（kg/m2）；

DO ——标准地其他组成树种碳密度，单位为千克/平方米（kg/m2）；

S  ——待评估林分面积，单位为公顷（hm2）。

应用

本标准建模的数据采样范围为黑龙江省林区，应用时应与建模地域范围一致。在估算林分地上碳储量、地下碳储量和总碳储量的情况下，宜采用二元生物量模型及其参数值；在估算树干、树枝、树叶、树根分项碳储量的情况下，宜采用相容性生物量模型及其参数值，以保证分项之间的相容性。

技术档案

应建立技术档案，内容包括：标准地调查记录、每木检尺数据、立木含碳量计算、林分碳密度估算方法、林分碳储量估算结果和应用。

附录1

栎类树种名及代码对照表

| 学名 | LY/T 1439-1999 |  | 中国植物志 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 树种（或树种类）名 | 中文名 |  |
| Fagaceae | 504 | 栎类 | 壳斗科 |  |
| Castanopsis | 540 | 栲属 | 锥属 | 中华人民共和国主要树木目录（第一批） |
| Castanopsis delavayi | 541 | 高山栲 | 高山锥 |  |
| Castanopsis eyrei | 542 | 甜槠栲 | 甜槠 |  |
| Castanopsis fargesii | 543 | 栲树 | 栲 |  |
| Castanopsis fordii | 544 | 南岭栲 | 毛锥 |  |
| Castanopsis hystrix | 545 | 红椎 | 红锥 |  |
| Castanopsis kawakamii | 546 | 青构栲 | 吊皮锥 |  |
| Castanopsis lamontii | 547 | 鹿角栲 | 鹿角锥 |  |
| Castanopsis tibetana | 548 | 钥栲 | 钩锥 |  |
| Castanopsis sclerophylla | 549 | 苦槠 | 苦槠 |  |
|  | 648 | 其余栲属 |  |  |
|  | 649 | 未编栲属 |  |  |
| Lithocarpus | 550 | 石栎属 | 柯属 |  |
| Lithocarpus amygdalifolius | 551 | 杏叶石栎 | 杏叶柯 |  |
| Lithocarpus handelianus | 552 | 瘤果石栎 | 瘤果柯 |  |
| Lithocarpus cleistocarpus | 553 | 包果石栎 | 包果柯 |  |
| Lithocarpus glaber | 554 | 石栎 | 柯 |  |
| Lithocarpus fenzelianus | 555 | 琼崖石栎 | 红柯 |  |
| Lithocarpus corneus | 556 | 烟斗石栎 | 烟斗柯 |  |
| Lithocarpus litseifolius | 557 | 多穗石栎 | 木姜叶柯 |  |
| Lithocarpus dealbatus | 558 | 箭杆撕 | 白柯 |  |
|  | 658 | 其余石栎属 |  |  |
|  | 659 | 未编石栎属 |  |  |
| Cyciobalanopsis | 560 | 青冈属 | 青冈属 | 中华人民共和国主要树木目录（第二批） |
| Cyciobalanopsis bambusaefolia | 561 | 竹叶青冈 | 竹叶青冈 |  |
| Cyciobalanopsis chungii | 562 | 福建青冈 | 福建青冈 |  |
| Cyciobalanopsis delavayi | 563 | 黄毛青冈 | 黄毛青冈 |  |
| Cyciobalanopsis blakei | 564 | 栎子青冈 | 栎子青冈 |  |
| Cyciobalanopsis fleuryi | 565 | 饭甑青冈 | 饭甑青冈 |  |
| Cyclobalanopsis glauca | 566 | 青冈 | 青冈 |  |
| Cyciobalanopsis glaucoides | 567 | 滇青冈 | 滇青冈 |  |
| Cyciobalanopsis myrsinaefolia | 568 | 小叶青冈 | 小叶青冈 |  |
| Cyciobalanopsis patelliformis | 569 | 托盘青冈 | 托盘青冈 |  |
|  | 668 | 其余青冈属 |  |  |
|  | 669 | 未编青冈属 |  |  |
| Quercus | 570 | 栎属 |  | 中华人民共和国主要树木目录（第一批） |
| Quercus acutissima | 571 | 麻栎 | 麻栎 |  |
| Quercus dentata | 572 | 波罗栎 | 槲树 |  |
| Quercus chenii | 573 | 小叶栎 | 小叶栎 |  |
| Quercus fabri | 574 | 白栎 | 白栎 |  |
| Quercus serrata | 575 | 袍栎 | 枹栎 |  |
| Quercus mongolica | 576 | 蒙古栎 | 蒙古栎 |  |
| Quercus variabilis | 577 | 栓皮栎 | 栓皮栎 |  |
| Quercus aliena | 578 | 懈栎 | 槲栎 |  |
| Quercus spinosa | 579 | 刺叶栎 | 刺叶高山栎 |  |
|  | 678 | 其余麻栎属 |  |  |
|  | 679 | 未编麻栎属 |  |  |
| Fagus |  | 水青冈 | 水青冈属 | 中华人民共和国主要树木目录（第二批） |
| Fagus longipetiolata | 581 | 水青冈 | 水青冈 |  |
| Fagus lucida | 582 | 亮叶水青冈 | 光叶水青冈 |  |
| Fagus engleriana | 583 | 米心水青冈 | 米心水青冈 |  |
| Fagus chienii |  |  | 钱氏水青冈 |  |
| Fagus hayatae |  |  | 台湾水青冈 |  |
| Castanea |  |  | 栗属 | 中华人民共和国主要树木目录（第二批） |
| Castanea henryi | 584 | 锥栗 | 锥栗 |  |
| Castanea mollissima | 775 | 板栗 | 栗 |  |
| Castanea crenata |  |  | 日本栗 |  |
| Castanea seguinii |  |  | 茅栗 |  |
| Trigonobalanus |  |  | 三棱栎属 |  |
| Trigonobalanus doichangensis |  |  | 三棱栎 |  |
|  | 688 | 其余売斗科 |  |  |
|  | 689 | 未编売斗科 |  |  |