区域林草碳汇产品审定核验技术规范

（征求意见稿）

黑龙江省林学会  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

ICS 65.020.01

CCS B 05

T/HLJSLXH

团体标准

T/HLJSLXHXXX-XXXX

目 次

前 言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 审定核验原则	3

5 审定内容	3

6 核验内容	5

7 结论	7

- 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林学会提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省自然资源权益调查监测院、东北林业大学、黑龙江省林业技术服务中心

本文件主要起草人：李国春、刘国权、李镐然、王维芳、宋佳庚、李伟、房芳、胡媛秋、徐浩文、刘可欣、刘倩楠、王辉、杨帆、李延延。

区域林草碳汇产品审定核验技术规范

范围

本标准规定了黑龙江省行政区域内林草碳汇产品审定核验原则、审定内容、核验程序和要求等内容。

本标准适用于指导审定核验机构对黑龙江省政区域内碳汇造林、森林经营碳汇等项目级的林草碳汇产品进行审定核验工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程

GB/T 27029 合格评定 审定与核查机构通用原则和要求

GB/T 38590 森林资源连续清查技术规程

GB/T 41198 林业碳汇项目审定和核证指南

GB/T 47443 温室气体声明的核查和审定通用要求与指南

ISO 14064 温室气体声明审定与核查规范

ISO 14065 温室气体审定与核查机构要求

DB23/T 1919 森林经营碳汇项目技术规程

DB23/T 1923 碳汇造林项目技术规程

DB23/T 2475 林业碳汇计量监测体系建设技术规范

DB23/T 3389 森林碳汇服务核定技术指南

术语和定义

- 林草碳汇产品

一般指通过人工造林、森林抚育、退化草地修复、可持续森林经营等活动，增加植被、土壤、枯落物、枯死木等碳库固碳量，产生可量化、可交易、可审定核验净增碳汇量的项目级生态产品，包括造林碳汇、森林经营碳汇、草地修复碳汇等项目级生态产品。经营活动按照GB/T 26424、GB/T 38590 执行；碳汇计量按照DB23/T 1919、DB23/T 1923执行。

- 审定

指项目开发完成后，由管理部门认可的独立第三方机构对碳汇产品设计文件、土地权属、基线情景、额外性、监测方案、方法学适用性等开展审查与核定，出具审定结论，证明项目具备合规性、合法性和真实性的过程。独立第三方机构认定按照GB/T 27029或黑龙江省有关文件执行。其他按照GB/T 41198执行。

- 核验

指项目开发完成后，由管理部门认可的独立第三方机构在项目申报期、运营监测期内，依据项目申报材料（PDD）或监测报告（MR），现场核查实际经营活动、样地监测数据、碳汇量核算结果，核算实际碳汇量（或减排量），出具年碳汇量（或减排量）报告，并以该第三方机构核算量作为碳汇交易及管理的最终值。独立第三方机构认定按照GB/T 27029或黑龙江省有关文件执行。其他按照GB/T 41198执行。

- 产品参与方

参与黑龙江省林草碳汇产品的企业法人或个人。包括持有林草地使用权或承包经营权的集体经济组织、农户、企业法人、合作社，项目管理和技术服务单位、第三方审定核验机构、碳汇交易平台、自然资源与林草主管部门等利益相关方。

- 利益相关方

已经或可能受拟议的林草碳汇产品活动影响的个人、机构或组织。项目地块所属村集体经济组织、承包农户、周边居民、自然资源所、林业站、生态环境部门、碳汇交易机构、第三方机构；受项目土地利用、经营活动直接或间接影响的组织与个人。

- 产品情景

拟议的林草碳汇产品活动下的土地利用和管理情景。实施碳汇造林/森林经营/草地修复活动后的地块管护模式、植被生长、碳库变化情景，用于测算项目净增汇量。

- 基线情景

在没有林草碳汇产品时，能合理地代表产品边界内最可能发生的土地利用和管理的假定情景。无本碳汇项目干预前提下，项目地块边界内未来计入期内最可能发生的土地利用、森林经营、草地管护模式及对应碳汇水平，核算需采用保守参数，不得高估基线排放。

- 产品碳汇量 （减排量）

林草碳汇产品边界内，基线情景与产品情景之间各碳库可测量的碳汇量的增加量。同一核算周期内，产品情景碳汇总量扣除基线情景碳汇总量、项目活动产生的温室气体排放、泄漏后的可交易净碳汇增量。

- 额外性

林草碳汇产品克服资金、技术、生态等障碍，通过非常规做法使产品情景的碳汇量高于基线情景的碳汇量，或产品情景的排放量低于基线情景的排放量。项目通过碳汇收益克服资金、技术、管护、生态退化等现实障碍，若无碳汇交易激励则不会实施该增汇措施；项目碳汇水平显著高于基线常规经营模式，需提供资金、政策、生态障碍佐证材料。

- 碳库

林草碳汇产品固碳载体，包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木、土壤有机碳五大碳库；审定核验需明确选取碳库并论证忽略碳库的保守性依据。

- 计入期

按照GB/T 41198执行 。

- 泄漏

项目边界外因本项目活动导致的碳排放增加，审定阶段需识别、量化并在净增碳汇量（或减排量）计算中予以扣减，扣减率 6％，该扣减参数参照 DB23/T 3389 森林碳汇服务核定技术指南取值。

- 保守性原则

按照GB/T 47443执行。

审定核验原则

客观性

审定核验机构应保持独立于被审定核验的产品活动，避免偏见以及利益冲突，在整个审定核验活动过程中保持客观。

公正性

审定核验机构在审定核验活动中，避免偏见以及利益冲突，确保审定核验活动的发现、结论及报告应真实、准确。除报告审定核验过程中的重要障碍，还应报告未解决的意见分歧。

诚实性

审定核验机构应具有高度的责任感，确保审定核验工作的完整性和保密性。

保守性

执行林业碳汇项目方法学，确保产品所提供的计算方法不会导致产品的碳汇量（减排量）高于实际结果。

专业性

审定核验机构应具备审定核验必需的专业技能，能够根据任务的重要性及客户的具体要求，利用其职业素养进行专业判断。

保密性

对产品涉及的敏感技术和信息承担保密义务。

审定内容

审定程序

    - 5.1.1产品设计文件公示

包括但不限于以下内容：

1）公示平台：省级碳汇管理服务平台公示，公示期不少于30个工作日；

2）公示内容：项目范围矢量图、权属主体、基线方案、预期碳汇量（减排量）、利益相关方信息等；

3）公示异议全部书面记录，逐一答复并纳入审定报告。

    - 5.1.2文件审定

机构逐条审查资料包括但不限于以下内容：

1）产品设计文件内容的完整性及格式；

2）证明林草碳汇产品合法性的材料（例如营业执照、土地证或林权证等）；

3）产品边界的地理坐标或shp文件；

4）证明产品具有额外性的证据；

5）满足所选方法学适用条件的证据及其合理性；

6）证明方法学所示公式和参数取值的合理性、适用性及来源等材料。

    - 5.1.3现场审定

现场审定步骤应包括但不限于以下内容：

1）制订现场访问计划，与委托方协商现场审定日期；

2）通过现场访问（或电话访问、电子邮件访问或会议室访问），召开利益相关方见面会介绍审定计划、收集和验证信息、召开总结会介绍审定的步骤，审定机构应对利益相关方提供的信息进行交叉核对，以确保信息的准确性；

3）对用于支持方法学的证明材料（如基线情景、土地合格性等）的真实性进行审定；

4）根据审定计划中的方案对产品地块的地理位置、面积、活动、土地权属等相关信息与产品设计文件描述的一致性及所选方法学要求进行审查。

审定要求

    - 5.2.1方法学的选择

审定机构应确认拟议林草碳汇产品所选方法学是否是经林草碳汇管理机构认可的方法学，产品设计文件中应对方法学的选择和应用适用性加以论证，确定产品不存在所选择和应用的方法学规定之外的温室气体排放，描述的基线情景能够合理地代表没有拟议产品活动时产品边界内的碳汇量，产品设计文件中计算产品减排量的步骤、方程以及参数符合所选择和应用的方法学的要求。

    - 5.2.2产品边界

通过文件评审和现场访问确定边界选择的合理性。审查产品设计文件中应描述了产品边界（包括产品所涉县（市、区）乡（镇、场）的名称，以及产品各地块边界的地理坐标和拐点坐标。

    - 5.2.3碳库的选择

审定产品设计文件中所选择的碳库是否符合所选方法学的要求进行；

当产品业主选择忽略某些碳库时，应提供能证明所忽略的碳库不是净排放源的相关证据（例如图片和研究报告等），而且忽略这些碳库是保守的，所提供的依据是可核实的；

当产品业主选择忽略枯落物、枯死木和土壤有机碳碳库时，其所提供证据（例如退化土地分类报告或图片、水土流失分布图或报告、产品地植被或退化土壤图片以及乡村评估报告等）应能证明产品地属于退化的土地。

    - 5.2.4土地合格性

论证产品业主所提供的资料是否能显示产品边界内的土地利用或土地覆盖状况是按照所选方法学的土地合格性要求进行选择的。同时实施林草碳汇产品的土地或者林地的使用权或控制权应是归产品业主拥有。

    - 5.2.5基准线识别

产品设计文件应按照所选择和应用的方法学或者工具规定的步骤识别产品的基准线。

    - 5.2.6额外性

审定机构应确认产品为证明其具有额外性所提供的所有数据、原理、假设、证明和文件是可靠的。或免于额外性论证说明。

    - 5.2.7管理活动的时间

审定机构应复查拟议产品活动的森林管理计划和监测计划，确认产品参与方的管理活动避免了监测、认证与碳库碳储量峰值产生系统性的重合。

    - 5.2.8利益相关方咨询

审定机构应通过文件评审及访谈确定所邀请的利益相关方对拟议产品活动做出了合理的评论，产品设计文件中提供的关于评论的摘要是完整的，并且产品对所获得的意见进行了解释和描述。

    - 5.2.9产品减排量计算

审定机构应确认产品减排量的计算过程中所采用的数据、参数、计算步骤和应用的计算公式符合所选择和应用的方法学的要求，基线情景及产品情景的增汇量或减排量的预测结果是否准确。

    - 5.2.10产品计入期选择

审查林草碳汇产品碳汇量（或减排量）的计入期是否满足方法学。

    - 5.2.11监测计划

审定林草碳汇产品文件描述的监测计划，且该计划符合所选择和应用的方法学要求（包括必要的参数核实以及确保间伐经营活动与所选定的计入期与碳库碳储量的峰值没有系统性的重合），具有可操作性，同时数据管理、质量保证和质量控制程序足以保证产品活动产生的减排量能事后报告并且是可核验的。

审定报告的编写

    - 5.3.1审定概述

审定机构应采用附录A所规定的格式，编写审定报告。审定机构应在审定报告中就审定目的、审定范围和审定准则进行叙述。产品审定的主要结论包括但不限于以下内容：

1）审定要求及产品对方法学的应用的概述；

2）审定过程未覆盖到的产品组成部分的描述；

3）预期的产品碳汇量或减排量的审定声明。

    - 5.3.2审定结论

审定机构应在审定报告中出具肯定或否定的审定结论，包括但不限于以下内容：

- 拟议产品活动是否符合所选择和应用的方法学及审定要求的概述；

- 审定过程未涵盖到的产品组成部分或者问题的描述；

- 预期减排量的审定声明；

- 减排产品是否符合所选择和应用的方法学及审定要求的声明。

核验内容

核验程序

    - 6.1.1监测报告公示

核验机构应根据黑龙江省级林业碳汇交易体系、林草碳汇产品管理部门或相应减排机制的管理部门的要求，对产品监测报告进行公示。

    - 6.1.2文件核验

监测报告公示期结束后，监测报告公示期结束后，核验机构可通过对监测报告数据和信息的完整性、产品数据管理和质量控制系统以及相关支持性材料的审查来完成产品的文件核验。

    - 6.1.3现场核验

现场核验的方法包括但不限于以下内容：

1）基于文件核验的结果，制定核验计划，并与委托方商定现场核验日期；

2）以至少 10%，且不少于 10 个样地的比例，抽取实施产品活动样地和农户进行实地调查；单块面积≥50hm² 地块单独增设核查样地，确认产品边界内土地使用权的合同是否属实；

3）现场走访产品所在区域没有实施产品的地块，确认这些地块的土地覆被及基线情景碳汇量的变化是否与产品设计文件中的描述相一致。

核验重点

    - 6.2.1产品增汇量（或减排量）

核验机构宜基于产品设计文件和方法学要求，完成以下工作。

1）确认委托方所声明的产品碳汇量（或减排量）没有在其他任何减排机制下进行过注册和备案。

2）现场确认产品实施的活动与产品设计文件的一致性。当出现偏移或变更时，确认偏移或变更是否符合方法学要求。

3）对产品碳汇量（或减排量）计算过程中使用的所有参数、数据以及计算结果进行认证，并确认：

a）间伐或主伐时间（如有间伐或主伐）；

b）监测期内参数和数据是否完整可得，当由于没有监测而导致获取的数据不充分时，认证机构可就此提出不符合的意见，同时要求产品业主对产品增汇量（或减排量）进行保守处理

c）监测报告中的信息是否与其他数据来源进行了交叉核对；

d）产品碳汇量（或减排量）的计算是否符合方法学和监测计划的要求；

e）计算中使用的假设、排放因子、参数或其他数值是否合理。

    - 6.2.2产品变更

当实施产品活动的时间、地点、边界、规模、树种及计算方法或参数等其中的信息与产品设计文件的信息发生偏移或变更时，核验机构应进行以下工作来满足变更后的核验。

1）确认偏移发生的确切日期以及偏移是否对产品碳汇量（或减排量）计算的精度产生影响。当认证机构确认偏移导致了精度的下降，可对产品业主提出保守处理的要求。

2）产品业主在审定过程中，对产品信息或参数进行纠正时，可确认纠正的信息是否反映了产品实际情况，所纠正的参数是否符合所选择的方法学和监测计划的要求。

当产品业主希望变更产品碳汇量（或减排量）计入期的开始时间时，可确认该变更是否会破坏环境整体性以及是否符合方法学的适用性。

3）确认监测计划和/或方法学是否存在永久的变更。当有变更时，可进一步完成以下工作，

a）确认变更是否符合所选方法学的要求。当变更将导致产品碳汇量（或减排量）的精度下降，认证机构可要求产品业主采用保守的假设或者折扣的方式对产品碳汇量（或减排量）进行计算；

b）当变更符合变新的方法学时，核验机构可确认新方法学的应用不会影响产品监测和产品增汇量（或减排量）计算的保守性。

4）确认是否存在产品设计的变更，当发现产品活动的实施过程与产品设计文件描述不一致时，核验机构可通过现场访问确认该变更是否会引起产品规模、额外性、方法学的适用性以及监测过程的变化。当核验机构确认产品变更不符合相关要求时，核验机构可出具否定的审定意见。

结论

审定核验机构应分别出具审定结论、年度碳汇核验结论并在对应报告中载明；审定结论侧重项目设计合规性判定，核验结论侧重当期实际碳汇核算真实性判定；出具肯定或否定的审定核验结论，主要包括：产品的实施、监测与所选择和应用的方法学及产品设计文件的符合性；审定核验过程未覆盖到的问题描述；经审定核验的碳汇量（减排量）的声明等。其他按照 GB/T 47443、ISO 14064、ISO 14065、DB23/T 3389 执行。

附 录 A

（资料性）

林草碳汇产品审定报告格式

林草碳汇产品审定报告格式见图A.1

报告编号：

* * * *产品

审定报告

审定机构

报告批准人

报告日期：   年   月   日

图A.1 林草碳汇产品审定报告格式

| 图 审定产品 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地址/地理坐标 |  |  |
| 产品委托方 | 名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
| 适用的方法学及工具 |  |  |  |
| 提交审定的产品设计文件： 日 期： 版本号： |  | 最终版产品设计文件： 日 期： 版本号： |  |
| 审定结论： |  |  |  |
| 报告完成人 |  | 技术评审人 |  |
| 报告发放范围 |  |  |  |

A.1 林草碳汇产品审定报告格式（续）

1.产品审定概述

1.1审定日的

1.2审定范围

1.3审定准则

2.产品审定程序和步骤

2.1审定组安排

2. 文件评市

2.3现场访问

2.4审定报告的编写

2.5 审定报告的质量控制

3.审定发现

3.1产品资格条件

3.2产品设计文件

3.3项日描述

3.4万法学选择

3.5产品边界确定

3.6基准线识别

3.7额外性

3.8碳汇量或减排量计算

3.9监测计划

4.审定结论

| 图 审定产品 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地址/地理坐标 |  |  |
| 产品委托方 | 名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
| 适用的方法学及工具 |  |  |  |
| 提交审定的产品设计文件： 日 期： 版本号： |  | 最终版产品设计文件： 日 期： 版本号： |  |
| 审定结论： |  |  |  |
| 报告完成人 |  | 技术评审人 |  |
| 报告发放范围 |  |  |  |

A.1 林草碳汇产品审定报告格式（续）

附 录 B

（资料性）

林草碳汇产品增汇量（或减排量）核验报告格式

林草碳汇产品增汇量（或减排量）认证报告格式见图B.1

报告编号：

* * * *产品

碳汇量（或减排量）核验报告

（监测期:    年  月  日~    年  月  日）

核验机构

报告批准人

报告日期：   年   月   日

B.1 林草碳汇产品碳汇量（减排量）核验报告格式

| 图 核验产品 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备案号 |  |  |
|  | 地址/地理坐标 |  |  |
| 核验委托方 | 名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
| 适用的方法学及工具 |  |  |  |
| 提交核验的监测报告： 日 期： 版本号： |  | 最终版监测报告： 日 期： 版本号： |  |
| 核验结论： |  |  |  |
| 报告完成人 |  | 技术评审人 |  |
| 报告发放范围 |  |  |  |

B.1 林草碳汇产品碳汇量（减排量）核验报告格式

1.产品碳汇量（或减排量）核验概述

1.1核验目的

1.2核验范围

1.3核验准则

2.产品碳汇量（或减排量）核验程序和步骤

2.1核验组安排

2.2文件评审

2.3现场访问

2.4核验报告的编写

2.5核验报告的质量控制

3.核验发现

3.1产品碳汇量（或减排量）的唯性

3.2产品的实施与产品设计文件的符合性

3.3监测计划与方法学的符合性

3.4监测与监测计划的符合性

3.5校准频次的符合性

3.6碳汇量（或减排量）计算结果的合理性

3.7备案产品变更的评审（适用时）

4.核验结论

| 图 核验产品 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 备案号 |  |  |
|  | 地址/地理坐标 |  |  |
| 核验委托方 | 名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
| 适用的方法学及工具 |  |  |  |
| 提交核验的监测报告： 日 期： 版本号： |  | 最终版监测报告： 日 期： 版本号： |  |
| 核验结论： |  |  |  |
| 报告完成人 |  | 技术评审人 |  |
| 报告发放范围 |  |  |  |

B.1 林草碳汇产品碳汇量（减排量）核验报告格式（续）